天融信VPN整体解决方案

零管理、百分百成效

技术白皮书

全面的信息存储、传输安全解决方案

北京天融信网络安全技术有限公司

Beijing Topsec Network Security Technology Co., Ltd

2003年3月

### 注意

本白皮书中的内容是天融信VPN整体解决方案的技术说明书。本材料的相关权力归天融信市场部所有。白皮书中的任何部分未经公司许可，不得转印、影印或复印。

© 2001 北京天融信网络安全技术有限公司

All rights reserved.

天融信VPN整体解决方案白皮书

本资料将定期更新，如欲获取最新相关信息，请访问天融信网站，

www.topsec.com.cn，您的意见和建议请发送至：

市场部

电子信箱: marketing@topsec.com.cn

北京天融信网络安全技术有限公司

Beijing Topsec Network Security Technology Co., Ltd

北京市海淀区学院路40号研7A楼，100083

Bldg 7A Yan, No 40, RD Xue yuan, Hai dian District, Beijing

电话(TEL)：010-62304680-255

传真（FAX）：010-62304552

htttp://www.topsec.com.cn;

目           录

第一章  虚拟专用网(VPN)简介	4

1.1 VPN的概念	4

1.2 VPN的类型与标准	6

1.3 VPN技术	8

1.3.1 隧道技术	8

1.3.1.1  隧道技术简介	8

1.3.1.2  IPsec中的隧道协议IPIP	8

1.3.2 VPN的安全机制	9

1.3.2.1  认证技术简介	9

1.3.2.2  IPsec中的认证协议AH	10

1.3.2.3  加密技术简介	10

1.3.2.4  IPsec中的加密协议ESP	11

1.3.2.5  密钥交换和管理	12

1.3.2.6  IPsec中的密钥交换协议IKE中基于数字签名认证的MAIN方式的简单过程	12

第二章  VPN的实现设备和系统	14

2.1 网关VPN（网络卫士SJW11网络密码机）	14

2.1.1  系统简介	14

2.1.2  VPN网关中IPsec体系的实现	15

2.1.3  VPN系统特点	16

2.1.4  VPN系统性能指标	17

2.1.5  VPN系统基本功能	17

2.2 客户端VPN (VRC)	21

2.2.1  VRC系统简介	21

2.2.2  VRC中IPsec体系的实现	22

2.2.3  VRC系统特点	23

2.2.4  VRC系统性能	24

2.2.5  VRC系统安全机制	25

2.2.6  VRC系统基本功能	25

2.3 VPN安全集中管理系统SCM	27

2.3.1  SCM系统简介	27

2.3.2  SCM的体系结构	27

2.3.3  SCM的特点	29

2.3.4  SCM的功能	31

2.4 SCM自动部署系统ADS	34

2.4.1 SCM自动部署系统ADS简介	34

2.4.2  SCM自动部署系统ADS的体系结构	35

2.4.3  SCM自动部署系统ADS的特点	36

2.4.4  SCM自动部署系统ADS的功能	37

2.5 数码文件保险柜(NG DSB)	39

2.5.1 数码文件保险柜简介	39

2.5.2 数码文件保险柜产品构成	39

2.5.3 数码文件保险柜的主要特点	39

2.5.4 数码文件保险柜的系统安全性	40

第三章：天融信VPN整体解决方案	42

3.1天融信VPN整体解决方案构成	42

3.2 天融信VPN整体解决方案的特点	42

3.3 天融信VPN整体解决方案的典型应用	43

天融信VPN整体解决方案

零管理，百分百成效

天融信VPN解决方案是TOPSEC网络安全整体解决方案的组成部分，该解决方案以简便易行的操作综合解决信息存储以及边界到边界、边界到桌面、桌面到桌面之间的信息传输的安全问题，是目前业界最简易，最全面的信息存储、传输安全解决方案。

# 第一章  虚拟专用网(VPN)简介

# 1.1 VPN的概念

在经济全球化的今天，越来越多的公司、企业开始在各地建立分支机构，开展业务，移动办公人员也随之剧增。在这样的背景下，这些在家办公或下班后继续工作的人员和移动办公人员，远程办公室，公司各分支机构,公司与合作伙伴、供应商,公司与客户之间都可能建立连接通道以进行信息传送。

传统的企业网组网方案中，要进行远地LAN 到 LAN互连，除了租用DDN专线或帧中继之外，并无更好的解决方法。对于移动用户与远端用户而言，只能通过拨号线路进入企业各自独立的局域网。随着全球化的步伐加快，移动办公人员越来越多，公司客户关系越来越庞大，这样的方案必然导致高昂的长途线路租用费及长途电话费。于是，虚拟专用网VPN（Virtual Private Network）的概念与市场随之出现。其实虚拟专用网VPN技术并不是什么新鲜事物，早在1993年，欧洲虚拟专用网联盟（EVUA）就成立了，力图在全欧洲范围内推广VPN,由于Internet的迅猛发展为VPN提供了技术基础，全球化的企业为VPN提供了市场，使得VPN开始遍布全世界。

虚拟专用网是企业网在因特网等公共网络上的延伸，通过一个私有的通道在公共网络上创建一个安全的私有连接。虚拟专用网通过安全的数据通道将远程用户、公司分支机构、公司业务伙伴等跟公司的企业网连接起来，构成一个扩展的公司企业网。在该网中的主机将不会觉察到公共网络的存在，仿佛所有的主机都处于一个网络之中。公共网络仿佛是只由本网络在独占使用，而事实上并非如此，所以称之虚拟专用。之所以采用虚拟专用网是因为VPN有以下几方面优点：

- 降低成本

通过公用网来建立VPN与建立DDN、PSTN等专线方式相比，可以节省大量的费用开支。

- 容易扩展

如果用户想扩大VPN的容量和覆盖范围，只需改变一些配置，或增加几台设备、扩大服务范围。在远程办公室增加VPN也很简单，只需通过作适当的设备配置即可。

- 完全控制主动权

企业可以利用公网或在网络内部自己组建管理VPN。如果用户利用ISP的设施和服务，那么用户同时又完全掌握着自己网络的控制权。比如，用户可以把拨号访问交给ISP去做，由自己负责用户的查验、访问权、网络地址、安全性和网络变化管理等重要工作。

- 全方位的安全保护

VPN不仅能在网络与网络之间建立专用通道，保护网关与网关之间信息传输的安全，而且能在企业内部的用户与网关之间、移动办公用户和网关之间、用户与用户之间建立安全通道，建立全方位的安全保护，保证网络的安全。

- 高的性价比

VPN致力于为网络提供整体的安全性，是性能价格比比较高的安全方式。

- 使用和管理方便

VPN产品可以在网络连接中透明地配置，而不需要修改网络或客户端的配置，非常方便使用。VPN产品可以实现集中管理，也就是在同一个地方实现对不同地方VPN的配置、监控和维护等。

- 投资保护

VPN基于IPSEC实现，IPSEC逐渐被大家接受，用户网络的改造和扩展有很好的保护。

# 1.2 VPN的类型与标准

可以根据网络连接方式的不同把VPN分为以下几种类型：

- Access VPN（远程访问虚拟专网）与传统的远程访问网络相对应。

在该方式下远端用户不再是如传统的远程网络访问那样，通过长途电话拨号到公司远程接入端口，而是拨号接入到用户本地的ISP，利用VPN系统在公众网上建立一个从客户端到网关的安全传输通道。示例如图1-1：

图1-1

这种方式最适用于公司内部经常有流动人员远程办公的情况。出差员工拨号接入到用户本地的ISP，就可以和公司的VPN网关建立私有的隧道连接。RADIUS服务器可对员工进行验证和授权，保证连接的安全，同时负担的整体接入成本大大降低。

- Intranet VPN（企业内部虚拟专网）与企业内部的Intranet相对应。

在VPN技术出现以前，公司两个异地机构的局域网想要互连一般会采用租用专线的方式，虽然该方式也采用如隧道等技术，在一端将数据封装后通过专线传输到目的方解封装，然后发往最终目的地。该方式也能提供传输的透明性，但是它与VPN技术在安全性上有根本的差异。而且在分公司增多、业务开展越来越广泛时，网络结构趋于复杂，费用昂贵。利用VPN特性可以在Internet上组建世界范围内的IntranetVPN。利用Internet的线路保证网络的互联性，而利用隧道、加密等VPN特性可以保证信息在整个IntranetVPN上安全传输。IntranetVPN通过一个使用专用连接的共享基础设施，连接企业总部、远程办事处和分支机构。企业拥有与专用网络的相同政策，包括安全、服务质量(QoS)、可管理性和可靠性。示例如图1-2：

图1-2

- Extranet VPN（扩展的企业内部虚拟专网）与企业网和相关合作伙伴的企业网所构成的Extranet相对应。

此种类型与上一种类型没有本质的区别，但由于是不同公司的网络相互通信，所以要更多的考虑设备的互连，地址的协调，安全策略的协商等问题。利用VPN技术可以组建安全的Extranet，既可以向客户、合作伙伴提供有效的信息服务，又可以保证自身的内部网络的安全。ExtranetVPN通过一个使用专用连接的共享基础设施，将客户、供应商、合作伙伴或兴趣群体连接到企业内部网。企业拥有与专用网络的相同政策，包括安全、服务质量(QoS)、可管理性和可靠性。示例如图1-3：

图1-3

在下表中根据ISO七层模型给出了VPN的主要协议标准。

| OSI七层模型 | 安全技术 | 安全协议 |
| --- | --- | --- |
| 应用层 表示层 | 应用代理 |  |
| 会话层 传输层 | 会话层代理 | SOCKSv5/SSL |
| 网络层 数据链路层 物理层 | 包过滤 | IPSec |
|  |  | PPTP/L2F/L2TP |

表1-1

IPSec协议

IPSec协议是一个应用广泛，开放的VPN安全协议。IPSec适应向Ipv6迁移，它提供所有在网络层上的数据保护，进行透明的安全通信。IPSec用密码技术提供以下安全服务：接入控制，无连接完整性，数据源认证，防重放，加密，防传输流分析。 IPSec协议可以设置成在两种模式下运行：一种是隧道（tunnel）模式，一种是传输(transport)模式。在隧道模式下，IPSec把IPv4数据包封装在安全的IP包中。传输模式是为了保护端到端的安全性，即在这种模式下不会隐藏路由信息。隧道模式是最安全的，但会带来较大的系统开销。IETF安全工作组完成了IPSec的扩展，在IPSec协议中加上ISAKMP(Internet Security Association and Key Management Protocol)协议，密钥分配协议IKE、Oakley。ISAKMP/IKE/Oakley支持自动建立加密、认证信道，以及密钥的自动安全分发和更新。

IPSEC它定义了一套用于保护私有性和完整性的标准协议。IPSec支持一系列加密算法如DES、3DES、IDEA。它检查传输的数据包的完整性，以确保数据没有被修改，具有数据源认证功能。IPSec可确保运行在TCP/IP协议上的VPN之间的互操作性。

# 1.3 VPN技术

虚拟专用网主要采用了两种技术：隧道技术与安全技术。下面结合IPsec协议族作介绍。

## 1.3.1 隧道技术

### 1.3.1.1 隧道技术简介

要能够使得企业网内一个局域网的数据透明的穿过公用网到达另一个局域网, 虚拟专用网采用了一种称之为隧道的技术。隧道技术的基本过程是在源局域网与公用网的接口处将局域网发送的数据(可以是ISO七层模型中的数据链路层或网络层数据)作为负载封装在一种可以在公用网上传输的数据格式中，在目的局域网与公用网的接口处将公用网的数据解封装后，取出负载即源局域网发送的数据向目的局域网传输。由于封装与解封装只在两个接口处由设备按照隧道协议配置进行，局域网中的其他设备将不会觉察到这一过程。被封装的数据包在隧道的两个端点之间通过公共互联网络进行路由。被封装的数据包在公共互联网络上传递时所经过的逻辑路径称为隧道。下图1-4是该过程的示意.

图1-4

### 1.3.1.2 IPsec中的隧道协议IPIP

IPIP数据报格式如下图1-5：

图1-5   IPIP数据报格式

从图中可以看出，IPIP协议是将一个IP包作为另一个IP的负载来处理。举个简单的例子来说明IPIP协议的工作过程。一个IP包源为A，A所在的局网与Internet的接口为B，目的地为远地的D，D所在的局网与Internet的接口为C，IP包要穿过Internet到达D，可在B作如下图1-6的封装，数据包在Internet上可以按照路由到达C，在C处解封装去掉外

图1-6   IPIP封装

部IP协议头，将内部IP包在局网上发送。数据包将按照局网的路由到达D。IPIP协议在具体的使用中要考虑如何建立外部IP协议头的内容，要考虑内部IP协议头中的某些内容如服务质量参数，是否要拷贝到外部协议头中。实际上图1-6的示意并不准确，在两个IP协议头之间可以插入其它的协议内容。IPSec协议族在使用IPIP隧道时就可能插入另外两个协议头：AH、ESP。IPSec协议族建立隧道可能采用如下的方式：

图1-7  IPIP在IPSec中的使用

## 1.3.2 VPN的安全机制

由于VPN是在不安全的Internet中进行通信，而通信的内容可能涉及到企业的机密数据，因此其安全性就显得非常重要，必须采取一系列的安全机制来保证VPN的安全。通常由加密、认证及密钥交换与管理组成了VPN的安全机制。

### 1.3.2.1 认证技术简介

认证技术可以区分真实数据与伪造、被篡改过的数据。这对于网络数据传输,特别是电子商务是极其重要的。认证协议一般都要采用一种称为摘要的技术。摘要技术主要是采用HASH函数将一段长的报文通过函数变换，映射为一段短的报文即摘要。由于HASH函数的特性，使得要找到两个不同的报文具有相同的摘要是困难的。该特性使得摘要技术在VPN中有两个用途：

- 验证数据的完整性。发送方将数据报文和报文摘要一同发送,接收方通过计算报文摘要,与发来摘要比较,相同则说明报文未经修改。由于在报文摘要的计算过程中一般是将一个双方共享的秘密信息连接上实际报文一同参与摘要的计算，不知道秘密信息将很难伪造一个匹配的摘要，从而保证了接收方可以辨认出伪造或篡改过的报文。

- 用户认证。该功能实际上是上一种功能的延伸。当一方希望验证对方，但又不希望验证秘密在网络上传送，这时一方可以发送一段随机报文，要求对方将秘密信息连接上该报文作摘要后发回，接收方可以通过验证摘要是否正确来确定对方是否拥有秘密信息，从而达到验证对方的目的。

常用的HASH函数有MD5，SHA-1等。

### 1.3.2.2 IPsec中的认证协议AH

AH协议的主要功能是用于认证数据源和验证数据完整性。协议头格式如下：

图1-8  AH协议头格式

- Next Header：下一个头部的协议类型。

- Payload Len：认证头部长度(32bit单位)－2，IPv4 是32位对齐，IPv6是64bit  位对齐。

- RESERVED：全0。

- Security Parameters Index (SPI)：由接收方在创建安全连接时指定，SPI,目的IP地址,AH协议唯一确定一个使用AH的安全连接。

- Sequence Number Field：用于防止重放攻击，采用类似于TCP协议中的窗口机制。初值为0，安全连接发送，每发一包计数加1。

- Authentication Data：对指定的数据的认证码，如HMAC-MD5-96。

认证的过程如下：发送方采用哈希算法计算认证码，添入AH头部中的认证码域发往目的地。认证码计算方法为HASH（认证密钥，认证数据）。其中，认证密钥是双方共享的。可以是手工分发的，也可以是后面将介绍的密钥管理协议动态分发。接收方采用同样的方法计算出认证码后与AH头部中的认证码域内的值比较，如果相同则认证成功，否则认证失败。HASH算法可以保证如果不知道认证密钥，要伪造与认证数据匹配的认证码是困难的，又由于认证数据中包含有IP协议头部的源IP地址，所以只要保证认证密钥的秘密性就可以有效的区别伪装IP地址的欺骗数据包。同时AH还能检查出被认证的数据段是否被篡改。

### 1.3.2.3 加密技术简介

在VPN中为了保证重要的数据在公共网上传输时不被他人窃取,采用了加密机制。IPSec通过IKE协商确定几种可选的数据加密方法如DES、3DES。在现代密码学中，加密算法被分为对称加密算法和非对称加密算法。

对称加密算法采用同一个密钥进行加密和解密，优点是速度快，但密钥的分发与交换不便于管理。

使用不对称加密算法加密时，通讯各方使用两个不同的密钥,一个是只有发送方知道的私有密钥d，另一个则是对应的公开密钥e，任何人都可以获得公开密钥e。私有密钥和公开密钥在加密算法上相互关联，一个用于数据加密，另一个用于数据解密。由于不对称加密运算量大，一般用于加密对称加密算法中使用的密钥。不对称加密还有一个重要用途即数字签名。

目前，常用的数据加密算法有：

对称加密算法：

- 国际数据加密算法（IDEA：International Data　Encryption Algorithm）：128位长密钥，把64位的明文块加密成64位的密文块。

- DES和3DES加密算法 (The Data Encryption Standard):DES有64位长密钥,实际上只使用56位密钥。

- AES：Rijndial加密算法

不对称加密算法：

- RSA

- 椭圆曲线制算法

### 1.3.2.4 IPsec中的加密协议ESP

下图是ESP的头部格式。

图1-9  ESP协议头格式

  - SPI：意义同AH协议

  - Sequence Number:意义同AH协议

  - Payload Data：是算法的初始数据（IV）与上层协议的数据。上层协议的数据将被加密，算法的初始化向量（IV）不被加密，有些算法的初始化向量在Payload Data的开始位置，有些算法的初始数据由算法隐式指定。

  - Padding：填充内容

  - Pad Length：填充数据长度

  - Next Header：指定Payload Data中数据的协议类型如TCP，UDP……

  - Authentication Data：是对1-6数据的认证。

加密过程：

- 封装数据。将上层协议数据或整个IP包填入到Payload Data。

- 加入填充数据。

- 加密明文Payload Data，Padding，Pad len, Next Header后，密文重新添入对应明文位置。加密算法可能是DES-CBC，3DES-CBC。

- 如果算法要求显示IV则要将IV添入Payload Data指定位置。

- ESP还有一个认证尾部，功能类似于AH。

解密过程：

解密过程相对简单，对于需要IV的加密算法，首先从Payload Data指定位置取出IV，然后解密Payload Data，Padding，Pad len, Next Header等域即可。

### 1.3.2.5 密钥交换和管理

VPN中无论是认证还是加密都需要秘密信息，因而密钥的分发与管理显得非常重要。密钥的分发有两种方法：一种是通过手工配置的方式，另一种是采用密钥交换协议动态分发。手工配置的方法由于密钥更新困难，只适合于简单网络的情况。密钥交换协议采用软件方式动态生成密钥，适合于复杂网络的情况且密钥可快速更新，可以显著提高VPN的安全性。目前主要的密钥交换与管理标准有IKE（Internet Key Exchange）、SKIP（Simple Key-Management for Internet Protocol）和OAKLEY Key Determination Protocol。Diffie_Hellman算法是当前使用最广泛的密钥交换体制。现举IPSec中的密钥交换协议IKE的一种情况作简单介绍。

### 1.3.2.6 IPsec中的密钥交换协议IKE中基于数字签名认证的MAIN方式的简单过程

IKE协议支持采用数字签名的方式进行认证的密钥交换过程。密钥交换的前提是双方都拥有一对不对称密钥对（e,d）,同时又都拥有对方的公钥e。首先双方协商密钥交换过程中将采用的算法：摘要算法,加解密算法，认证方法。协商成功后，由交换发起方发送密钥信息和一个随机数，响应方作同样的操作。IKE采用了Diffie-Hellman算法来生成密钥信息，该算法可保证双方各出一半密钥信息来建立一个共享的秘密，并且即使第三方取得了这两部分信息也难以计算出共享秘密。第三步双方都向对方发送采用共享秘密衍生的密钥加密的一个数据报，数据报中有本方的标识和一个数字签名。该数字签名采用如下方式生成，首先对本方前面所有发送的报文作出摘要，然后使用本方的私钥d将摘要加密。双方收到报文后用共享秘密解密，取得对方的标识，根据标识找到对方的公钥e，利用已知公钥解密摘要信息。根据收到的对方的报文计算出摘要与解密的摘要匹配，如果相同则说明确实在与标识所指的对象进行密钥交换。从而保证交换的密钥信息可以安全的使用，例如衍生出后续使用的加密密钥，认证密钥等。

# 第二章  VPN的实现设备和系统

# 2.1 网关VPN（网络卫士SJW11网络密码机）

## 2.1.1  系统简介

### 2.1.1.1 系统组成

- 网络卫士VPN(硬件)：是一个基于安全的操作系统平台的自主版权的高级通信保护控制系统。它是专用软、硬件设备，可具有多个网络接口，可安装于内联网内各局域网出口处或安装于内联网与公共网络接口处。

- 管理器模块（软件）：是一个安装于网络密码机上的基于WEB方式的网络密码机管理系统软件。它可以由内部网上的管理终端通过一次性口令的安全认证方式后，使用浏览器建立与网络密码机之间的安全连接，通过浏览器管理员可根据安全保护策略来实现对网络密码机隧道的配置、管理与审计等功能。此外系统还提供SNMP简单网络管理协议的代理软件，管理员还可以使用天融信的Topsec Manager、HP的OpenView或者IBM的NetView等网络管理工具对系统进行状态监控。

- 基于串口的管理配置模块（软件）：是一个安装于网络密码机上的软件。管理员可以通过串口来运行该软件对网络密码机系统进行基本网关信息的配置。如接口的IP地址、子网地址、管理员帐号的设置。系统还提供了SSH安全登陆脚本服务，允许管理员远程对系统进行串口管理。

- 一次性口令管理员客户端模块（软件）：是一个安装于PC机、工作站或便携机上的一次性口令管理员客户端软件，可运行于WIN95、WIN98、WIN2000、WINDOWS NT环境下。凡是需要对其进行身份认证的管理员都需要使用该软件。

- Windows远程VPN客户端软件（可选）： 是一个安装于Windows等机器上的网络密码机客户端软件。通过采用IPSec协议，可以保证远程终端之间、远程终端与网络密码机之间建立安全可靠的加密隧道。该软件与上层应用无关，支持各种网络协议，可以与用户主机系统进行无缝的透明连接。支持以太网和Modem远程拨号链路。系统目前支持WIN98、WIN2000、WIN2000AS操作系统。

### 2.1.1.2 系统规格参数

- 接口数量

    - 标准配置三个10/100Base-TX接口（可扩充至12个）

    - 一个CONSOLE口

- 接口规范

- 网络接口：10/100BaseTX

- CONSOLE口： RS232C，DTE，9600-8-N-1

- 电气性能

    - 电源：AC 110/220V 50/60HZ，2.5A(最大），260W(最大）

    - 环境规范：

运行温度：0 — 45℃（32 — 113℉）

非运行温度：-20 — 65℃（-4—149℉）

相对湿度：10 — 90%@40 ℃，非冷凝

- MTBF

30000小时

- 几何尺寸

430×300×44.45mm（19寸，1U）

420×300×140mm（19寸，2U）

- 重量

6.5KG（最大）    （19寸，1U）

13KG（最大）    （19寸，2U）

- 安全规范及标准(相对参考)

UL 1950

EN 41003

AS/NZS 3260

AS/NZS 3548 Class A

CSA Class A

FCC Class A

EN 60555-2

VCCI(ClassII)

抗干扰性

IEC  1000  4  2(ESO)

IEC  1000  4  3(辐射敏感性)

IEC  1000  4  4(电快速瞬变)

IEC  1000  4  5(电源)

IEC  1000  3  2(谐波)

## 2.1.2  VPN网关中IPsec体系的实现

图2-1-1   IPsec实现体系

## 2.1.3  VPN系统特点

高安全性

- 加密算法和硬件全部拥有自主产权，无系统安全后门。

- 专用的操作系统、标准的协议及安全的软件，并全面固化于硬件中，抗攻击能力强。

- 基于密码技术的管理员身份认证，以及一次性口令认证技术。

- VPN网关本身不提供应用层服务，不存在任何安全隐患。

- 采用国际标准安全协议，遵循IPSec(IP Security)安全协议，对用户数据提供加密、完整性验证以及身份认证的功能，最大限度的对上层应用提供安全保护。

- 支持IPSec（IP Security）协议，提供传输方式和隧道方式安全。

- 遵循ISAKMP/OAKLEY密钥协商和管理协议，实现安全可靠的密钥分发与管理。VPN设备之间采用基于X.509标准的数字证书进行认证,支持CA认证。

- 加密强度高。采用通过国家鉴定的硬件加密卡所提供的128位对称加密算法和128位密钥散列算法。身份认证采用1024位的非对称算法。

高可用性

- 明密结合的数据传输方式。在安全网关之间的数据传输用户可以根据需要采用加密方式传输也可以以明文方式（既不加密方式）传输。

- 灵活可变的工作模式。透明模式：在该模式下用户网络环境无需任何变动即可实现对整个子网的安全保护；路由器模式：该模式下内部网络各主机将缺省网关指向网络密码机，网络密码机可充当一台简单的路由器。

- 多样化的工作方式。可以实现网关到网关、端用户到网关的工作方式，其中端用户到网关方式既可以用于同一局域网内又可用于连接公网的端用户访问对方子网的情况。

- 透明支持各种应用服务。支持透明接入方式采用国际上流行的Internet安全协议IPSec(IP Security)，在网络层对用户数据流进行安全处理，因此上层应用无需做任何修改即可实现安全保护。

高扩展性

- 模块化设计。网络卫士VPN可实现模块化与防火墙结合，更大限度的保障网络信息的安全性。

- 功能可选，为了方便用户，根据不同用户的需要系统的部分功能是可选的，增强了使用的灵活性。

高易用性

- 基于对象模式的全中文图形管理器界面，友好、直观，方便快捷，易于管理。

- 完整的系统日志管理，支持标准的日志管理服务器。

- 对安全域中所有安全网关进行集中式网络化安全管理。

高可靠性

- 采用工业级组件，支持7×24小时不间断运行。

- 采用专门的硬件设备，可以防止物理上受到攻击，提高安全可靠性。

高效性

- 采用硬件高速加密；

- 先进的体系结构设计，确保系统具有较高的网络通讯速率。

- 基于公共的IP网络环境，组网灵活，经济、可靠，适用于复杂的网络环境。

## 2.1.4  VPN系统性能指标

- 系统平均无故障时间MTBF：≥40000小时。

- 网络接口：标准配置为3个10M/100M自适应以太网接口（10/100MbaseT）（可扩充至12个）。

- 网络通信明码设计功能：99.3Mbps（100M网络环境中）。

- 加密速度：AH>80M,ESP>70M,AH+ESP>60M(视采用的硬件加密卡速率而定)。

- 密钥长度：对称：128位，非对称：1024位。

- 加密隧道设计指标：无限。

- 应用代理支持的协议：FTP、TELNET、HTTP、SMTP、POP3、DNS等。

- 入侵检测的类型：扫描探测、DoS、WEB攻击、木马攻击等。

- 支持的协议：TCP/IP、UDP、ICMP、IPSEC ESP/AH、IKE、PUPP等。

## 2.1.5  VPN系统基本功能

- 支持透明和非透明连接

网络卫士VPN对用户完全透明。既可以以网关方式也可以用透明方式接入网络。采用透明方式时，内部网内部客户端无须做任何改变，就可实现各种信息的保护传输，现有的网络拓扑结构也无须变动。

- 隧道管理

要想在两个网络卫士VPN网关之间建立安全隧道，管理员必须对这两个VPN网关分别进行隧道参数设置，然后才能建立隧道。隧道一旦建立起来，就始终处于运作状态，对通过它的数据流进行安全保护。如果由于某种原因例如网络故障或其它情况，管理员也可以关闭隧道，那么隧道就会停止运作，网络就会恢复到隧道建立之前的状态。管理员甚至也可以删除隧道，那么如果想重建隧道就必须重新进行隧道设置。一台VPN网关与其它VPN网关最多可以建立450个隧道。

- 对不同需求的兼顾

网络卫士VPN作为网关可以连接多个内部子网。这些子网既可以是需要保护的安全子网也可以是不需保护的普通子网。对于来自安全子网的数据流，VPN会根据安全策略对其进行相应的安全保护；而对于来自普通子网的数据流，VPN则会作为一般网关对其进行转发，做到“明密结合”。因此安全子网和普通子网的数据流会被分别处理，不会相互影响，从而大大提高了VPN对网络环境的适应性。

- 支持安全子网的网段分割

为了对安全子网提供更为细致的保护，网络卫士VPN允许内部子网划分为更小的网段，对每个网段的数据流分别进行安全处理。一旦某个网段的安全被攻破，也不会波及其它的网段上。因为不同的网段所采用的安全保护的算法和密钥都是单独的。

  - 支持用户定制

VPN网关在缺省情况下，对数据流分别进行加密处理和摘要认证处理。但是允许用户对保护处理方式进行规定，例如对数据流只进行加密处理或只进行摘要认证处理，或者两者都要处理。但是不允许两者都不处理。此外管理员还可以对密钥的更新周期进行修改。缺省的密钥更新周期是12小时。

  - 支持多种安全算法的协商

VPN网关在建立隧道之前，要与对方VPN网关进行相关信息的协商。协商内容包括加密所采用的算法、摘要认证所采用的算法及各种密钥等。协商的算法是两个设备所共同拥有的算法中最优的算法。因此如果是不同的设备，那么只要双方都支持某一种算法，就可以建立起安全隧道。这样就极大的提高了本公司产品与其它公司产品的相互操作性。同时也方便了用户的使用。

- 安全审计

网络密码机能依据系统要求记录敏感通信事件和管理事件，同时也能提供网络使用情况的统计数据。收集一个网络的使用和误用情况是非常重要的。根据日志可以审计VPN网关隧道建立的情况、设备管理员所进行的操作和网络密码机所阻断的探测、攻击等非法访问，并为安全策略的进一步完善提供参考。

- 支持隧道建立自动化

网络卫士VPN能依据系统要求自动建立隧道，主要用于无专职管理人员的场合。设备管理员将需自动建立隧道的信息记录到一个文件中(此文件的记录通过”通道设置”操作加入)，当从IC卡读入私钥并加载密钥协商程序后，协商程序会从该文件中逐条读出记录，根据记录中所描述的隧道参数向相应VPN网关发出建立隧道的请求。但对于隧道的停止或删除仍须通过人工的方式进行。

- 支持集中管理

网络卫士VPN具有支持集中管理的功能，有两种方式实现。一种方式是通过集中管理器中的管理软件与网络密码机中的代理软件通讯，实现对多个网络密码机的集中配置与操作。网络密码机运行状态的获得，以及网络密码机与Windows远程客户端的互联等功能都可以通过VPN集中管理器进行管理。在建立隧道双方的网络密码机都是动态IP地址的情况下也必须通过集中管理器来建立隧道。还能通过集中管理器实现网络密码机证书的颁发与交换。

另一种方式是通过天融信公司的SCM集中管理软件建立与多个需要管理的网络密码机之间的连接，实现对多个网络密码机的集中配置与操作。除此之外SCM集中管理软件还能同其它设备（如防火墙）建立连接，对其进行集中管理。

- 支持SNMP网络管理协议

简单网络管理协议（Simple Network Management Protocol）帮助网络管理员找出并纠正TCP/IP互联网中的故障。基于TCP/IP的网络管理包含两个部分：SNMP客户机和SNMP服务器。

网络管理员在本地计算机上调用SNMP客户机（运行了SNMP管理程序的一台计算机），利用客户机与一个或多个运行在远程机器（通常为VPN网关）上的SNMP服务器（运行了SNMP代理程序的机器）取得联系。例如，SNMP客户机可以是一台运行了SNMP管理程序OpenView的工作站，SNMP服务器可以是一台运行了SNMP代理程序的网络密码机。

SJW11网络密码机支持SNMPv1，SNMPv2和SNMPv3，其中SNMPv3支持SNMP报文的认证和加密。

在管理终端上通过串口启动网络密码机上的SNMP代理模块，再通过管理终端上的SNMP管理软件OpenView可以取到SNMP基本MIB库信息和企业模块信息WuhanTIT。

管理信息库MIB，就是所有代理进程包含的、并且能够被管理进程进行查询和设置的信息的集合。整个MIB库成一棵倒立的树形结构(如图2-3)，最上面相当于树根，最下层是树叶，中间是树枝，分布如下：

iso

org

dod

internet

private     mgmt

enterprises           mib-2

WuhanTIT       system interfaces …

NetSecurity       ……      ……

DeviceStatus            vpnMIBObjects

SystemStatus    memory dskTable            vpn

……      ……    dskEntry          ……

……

图  2-1-2

其中VPN系统提供的通用信息mib-2下包含以下几组信息

| MIB类别 | 包含的相关信息 |
| --- | --- |
| System | SNMP服务器的操作系统 |
| Interfaces | 各个网络接口 |
| Addr.trans.(at) | 地址转换（例如，ARP映射） |
| Ip | Internet协议软件 |
| Icmp | Internet控制报文协议软件 |
| Tcp | 传输控制协议软件 |
| Udp | 用户数据报软件 |
| Egp | 外部网关协议软件（暂时不提供） |
| Snmp | 简单网络管理协议软件 |

表  2-1

VPN系统自己的企业模块信息WuhanTIT则包含以下几类信息：

| WuanTIT类别 | 包含的相关信息 |
| --- | --- |
| systemStatus | 系统状态信息 |
| Memory | 内存情况 |
| DiskTable | 硬盘情况 |
| Vpn | 有关VPN配置、状态及参数信息 |

表  2-2

- 支持SSH远程安全登录

为了提供管理员远程进行串口管理的操作，网络卫士VPN支持SSH安全登录协议，远程管理员可以使用SSH客户端软件，与网络密码机的SSH服务进行连接，从而可以安全的登录到网络密码机上。管理员可以像是直接连在串口终端上一样，对远程的VPN设备进行管理。除了VPN设备的IP地址不能随便更改外，其它操作与串口管理无异。并且管理的命令全部经过数据加密，因此保证了远程管理的安全性。

- 访问控制功能（可选功能）

网络卫士VPN利用其自身的包过滤模块实现简单的内部网络和外部网络的隔离，根据相应的访问规则允许或禁止外部网络到内部网络的访问，从而可以控制外部网络对内部子网的通信访问。并且可以通过将隧道报文设置为禁止状态，来防止本应该通过隧道传输的报文却没有通过隧道而被接收进来的情况。

- 支持外部防火墙NAT（可选功能）

网络密码机一般放在防火墙的内部，当防火墙利用NAT进行地址转换时会将网络密码机发出的加密包进行一定的修改，破坏了其完整性，当这样的加密包到达对方网络密码机时会因为完整性鉴别不通过而被丢弃。为了避免这种情况的发生，网络密码机的管理平台中“参数设置”项提供了一个“支持网关NAT”的选项，从而可以使IPSec报文顺利的通过防火墙NAT的处理。说明采用此功能后，网络密码机可以和任何一个网络访问控制设备兼容。

- 带宽管理（可选功能）

网络卫士VPN能够针对具体的规则（包括源地址、目的地址、协议及端口范围）对网络带宽进行分配，能够提供对带宽分配的可扩展性，能够对当前带宽管理进行监视，提供所有可查询的数据。保证在任何时刻网络带宽都能够被尽量使用。当接口上的某一规则的预留带宽没有用完时，其它规则可以共享使用剩余带宽。对于共享带宽的接口，当其中一个接口不能完全使用预留的带宽时，其它接口还可以使用剩下的带宽。总之，带宽管理可以为用户不同的通信提供充分的服务质量QoS(Quality of Security)保证。

- 双机热备（可选功能）

网络卫士VPN可提供双机热备份功能，当处于工作状态的网络密码机出现故障时，备份状态的网络密码机将自动切换到工作状态，替换故障的网络密码机进行工作，以保证网络的正常使用。切换过程不需要人为操作，也不需要除两个网络密码机以外的其它系统的参与。此功能适合于对可靠性和稳定性要求高的应用环境。

- 与端用户互连（可选功能）

网络密码机作为网关式VPN与端用户VPN互连，可在整个网络上建立一个安全的通讯环境，不仅保证了网关与网关之间的通信数据经过加密处理，并可对敏感的端用户与网关之间的传输数据进行加密，从而保证了数据在网络中的安全性。

# 2.2 客户端VPN (VRC)

## 2.2.1  VRC系统简介

- VRC的名称及组成

VRC即VPN Remote Client，VRC系统由CT-VRC和ET-VRC组成。

CT-VRC（Customer define Tunnel-VRC）即自定义隧道VRC

ET-VRC（Express Tunnel -VRC）即快捷隧道VRC

- VRC软硬件要求

| 名 称 | 硬 件 配 置 |  | 操作系统 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最低 | 标准 |  |
| VRC | CPU PII 内存 64M | CPU PIII800 内存 128M | Windows2000系列 WindowsXP Windows98 |

表2-2-1

- VRC的工作方式

VRC是工作在Windows客户端的VPN,它的实现也是基于IPSec，所以能对IP及上层协议提供可靠、灵活的安全保证。VRC主要工作在两种方式下：端到端方式（如图2-1）、端到网关方式（如图2-2），另外端和网关还可以嵌套使用（如图2-3）。端到端方式主要适用在单个端用户之间建立安全的传输通道，以保证传输数据的机密性和完整性。而通过端到网关方式，可以在单个端用户到VPN网关之间建立安全的传输通道，这种方式可以实现端用户安全地访问远程的企业内部网。

VRC的两种工作方式如下图所示：

图 2-2-1   端到端方式

图 2-2-2 端到网关方式

图 2-2-3  嵌套方式

## 2.2.2  VRC中IPsec体系的实现

通过对VPN系统和IPSec规范的分析， VRC实现了一种基于IPSec规范的VPN系统，它构造在Windows操作系统之上。其基本的实现可用下图表示：

图   2-2-4

- 应用层

应用层主要提供了GUI界面以及安全参数配置模块，包括安全参数的手工配置和自动配置。应用层通过核心层提供的配置接口实现对安全数据库、安全算法库和隧道、子网数据库的维护，以及对通道的建立和删除。

- 核心层

核心态配置接口模块提供了应用层和核心层交互的接口；安全数据库、安全算法库提供了处理进出数据包的安全机制和安全算法；IPSec发送处理模块和IPSec接收处理模块主要根据安全数据库、安全算法库和隧道、子网数据库的信息，实现对进出数据包的过滤和安全处理。

## 2.2.3  VRC系统特点

高安全性

- 支持国际标准。采用国际标准安全协议IPSec(IP Security) 和ISAKMP/OAKLEY密钥协商和管理协议，对用户数据提供加密、完整性验证和身份认证的功能。符合当前的国际潮流。

- 加密强度高。提供长度高达192位加密算法，抗攻击性强，破解难度高，充分保证数据的机密性。

- 支持多种加密算法。除了支持国际流行的DES和3DES加密算法之外，还支持公司自行研制的高强度加密算法。

- 验证强度高。提供长达128位的密钥散列算法，抗攻击强度高，严格防止用户纂改数据，保证数据的完整性。

- 支持多种验证算法。支持国际流行的HMACMD5，HMACSHA1算法以及公司自主开发的高强度验证算法。

高灵活性好

- 各种加密算法和验证算法可以灵活自主地组合使用，可以由用户根据实际情况自由搭配使用。

- 支持拔号用户。客户端VPN支持动态IP。因此可以支持移动用户通过电话等拨号上网。

- 支持CA认证。各VPN之间采用基于X.509标准的数字证书进行认证，各VPN采用1024位密钥长度的身份认证算法，完全杜绝假冒VPN的可能性。支持本公司自主开发CA认证系统和公共的CA系统。在目前公共CA系统不完善的情况下可以采用本公司自主开发的CA系统，在各VPN之间提供身份认证功能。在将来公共CA系统完善之后，可以容易地升级支持公共CA系统。

- 支持多种工作方式。即可以支持端到端的方式、端到网关的方式，还可以将端和网关嵌套组合，如端到网关到端的方式。

- 支持外部防火墙NAT功能。由于NAT的特点，导致按照标准的IPSec协议实现的VPN无法支持防火墙的地址转换功能。由于防火墙的NAT是当前网络环境中非常普遍的技术，因此本公司在遵循IPSec的基础上自主开发了新的技术，可以使VPN完全透明地支持防火墙的NAT功能。这样在局域网中通过私有IP地址上网的用户可以像使用公共IP地址上网的用户一样方便地使用VPN。

- 支持外部防火墙包过滤功能。由于IPSec协议族中的ESP(50)、AH(51)号协议是一种近年来新开发的协议，在某些防火墙中可能会将此协议过滤掉，但客户端VPN可以在防火墙不支持的的情况下，安全穿过包过滤，达到正常的通信功能。

- 支持外部防火墙MAP映射功能。由于目前局域网的广泛流行，在局域网中大多数机器均采用私有IP地址，因此要想访问具有私有IP地址的机器，必须要求防火墙做MAP映射。同NAT一样，目前的标准IPSec协议不支持MAP功能。本公司自行研发的新技术可以完全支持各种防火墙的MAP功能。

高扩展性

- 适用于各种操作系统，如Windows9x、Windows NT、Windows2000Professional以及Server。及将支持Windows XP。

- 支持各种复杂的网络环境。利用VPN客户端的三种功能（支持NAT、支持包过滤、支持MAP映射），可以在各种复杂的网络环境中自由通信。

高适应性

- 对端用户来说网络是完全透明的。它既不影响原有的网络功能就可以方便地提供基于IP的高安全性。

- 根据用户所需的不同服务等级，网络通讯的整体性能的下降在可以忍受的范围之内。

易管理

- 界面简洁，操作方便，简单易用。

- 可以通过客户端图形界面实现管理，也可以通过SCM集中进行管理。

低成本

- 安全性能价格比高，成本低，利用较低的价格可以取得极高的安全性能。

## 2.2.4  VRC系统性能

- 空载性能

加载VPN模块，但空载时系统的整体性能为：80Mbps；

- 验证算法性能

加载VPN模块，系统采用MD5作为认证算法时系统的整体性能为：35Mbps；

- 验证算法性能

加载VPN模块，系统采用DES作为加密算法时系统的整体性能为：17Mbps；

- 总体性能

加载VPN模块，系统采用MD5作为认证算法，同时DES作为加密算法时系统的整体性能为：12Mbps。

注：测试系统采用3COM  100M网卡

## 2.2.5  VRC系统安全机制

- VRC的安全与认证服务

VRC的安全与认证服务类型有验证服务和加密服务。验证服务的实现是基于IPSec的AH协议,验证服务对用户数据提供完整性验证。加密服务的实现是基于IPSec的ESP协议,加密服务对用户数据提供加密，保证了数据的机密性。另外，VRC采用了口令认证机制来限制非授权用户的非法使用。

- VRC的加密及验证算法

IPSec针对AH、ESP协议定义了一套默认的、强制实施的算法，以确保不同的实施方案相互之间可以共通。对于AH协议，HMAC-MD5、HMAC-SHA1是IPSec默认的验证算法；对于ESP协议，DES、3DES是IPSec默认的加密算法。VRC不仅实施了以上的强制算法，而且还定义和实施了自己的专用算法。另外，两种IPSec协议均提供了一个可选的抗重播服务，以抵抗重播攻击。对于每种协议提供的抗重播服务，可以分别设定抗重播窗口的大小。

- VRC的身份认证机制

VRC之间采用基于X.509标准的数字证书进行身份认证，天融信开发的证书管理系统可以生成用户所需的证书。同时，VRC也支持由一个可信的证书机关CA颁发的证书。

无论VRC工作在端到端方式还是工作在端到网关方式，用户必须导入本机的证书；对于CT－VRC，在配置通道时，还必须提供对方的证书。

- VRC的密钥协商和管理

针对VRC不同的工作方式，采用了不同的密钥协商和管理策略。

CT-VRC：在端到端方式下，配置通道所需的密钥等安全参数时采用的是预共享方式，即端用户双方事先商定好所需的安全参数；而在端到网关的方式下，配置通道所需的安全参数是采用了动态协商方式，即端用户VPN和网关VPN在建立通道前，双方会依据一定的协商策略动态地协商好各种安全参数。

ET-VRC：SCM系统根据隧道两端的ET－VRC的特征信息，随机生成相应的安全参数，并分发给ET－VRC。

- VRC管理本机证书和私钥的方式

用户可以选择将本机的证书和私钥存放到硬盘中，在使用时导入；另外，用户也可以选择将本机的证书和私钥存放到安全性更高的USB设备中。

## 2.2.6  VRC系统基本功能

- CT-VRC

  - 对所有的以本地用户为起点的通道进行集中管理。

  - 通过CT-VRC的GUI界面可以方便地添加新的通道和编辑已有的通道并查看通道的状态。

  - 可以进行日志管理和查看各种相关日志。

  - 可以了解端用户的系统性能，主要是系统的网络配置。

CT-VRC的图形用户接口（GUI）界面

图 2-2-5  CT-VRC的GUI界面

    - ET-VRC

不必用户自己配置隧道和安全参数，使用便捷，适用于不同层次的用户，利于大型网络集中管理VPN系统。

      - ET-VRC是由管理员在SCM(安全集中管理系统)服务器上统一管理和维护安全策略，不需要端用户自己配置安全隧道。

      - 可以管理和查看相关日志。

      - 可以查看联系范围内（即端用户成功登录服务器）的端用户代理或网关设备的信息，以及与之建立的隧道信息。

      - 可以主动的启动、停止联系范围内（即端用户成功登录服务器）建立的端到端或端到网关的隧道。

ET-VRC的图形用户接口（GUI）界面

图2-2-6  ET-VRC的GUI界面

# 2．3 VPN安全集中管理系统SCM

## 2.3.1  SCM系统简介

SCM（Security Central Manager）VPN安全集中管理系统是我国第一套自行研制开发的VPN设备集中管理系统，是天融信网络卫士VPN产品的配套产品。它全部采用国际标准：IPSec安全协议，遵循IKE密钥协商和管理协议，是一个提供安全管理的服务体系。它能够对VPN网络进行集中管理和控制，并且为每个VPN设备提供必要的安全服务。它基于Windows 操作平台，界面友好，使用简便。SCM能够实现对企业内部VPN网络的全面监管, SCM管理员可以在隧道级别上操纵各个VPN设备,  根据企业的实际需求制定全局安全策略，从而避免企业内部VPN设备之间建立联接的随意性。SCM可以支持虚拟的分级策略,  从而实现企业内部不同级别，不同隶属关系的部门VPN设备之间的联接策略。SCM采用服务器和管理器分离的方案，管理员可以在异地对SCM服务进行配置操作，提高了SCM的机动性和灵活性。SCM还可以支持VPN设备的各种灵活接入方式，如拨号接入因特网、通过NAT和MAP接入因特网等。

## 2.3.2  SCM的体系结构

SCM体系结构如下图所示：

SCM管理器

网关式VPN

VRC系统

VCM

服务器

图 2-3-2  SCM系统框图

SCM服务器

- 安全策略库的集中维护

SCM服务器保存有管理员根据需要配置的安全策略数据库（SPD），每个SPD针对一条特定的隧道，根据注册进入SCM服务器的用户VPN所提供的注册信息，SCM服务器动态生成安全关联（SA）,这个安全关联成为建立每一条隧道的基本要素。

- 与管理员之间的安全通信

管理员在异地可以通过因特网连接SCM服务器，使用预共享密钥（PresharedKey）体制，保证通信过程中内容的私密性；采用数字签名技术，确保对管理员身份的验证；定时保护机制能，保证管理员在没有发出任何命令时断开联接；独占机制，能保证不出现多头管理。

- 与端用户之间的安全通信

与端用户（VPN）通信采用UDP方式，可以不占用SCM系统过多资源，且在通信过程中引入了身份验证、加密、抗重播(antireplay)、重传等机制，既保证与端用户之间安全、可靠的通信，又保证对恶意数据包的抵御，使非法用户无机可乘。

- 详细的日志记录

对管理员的操作以及SCM系统的运行状况都有详细的日志记录，提供日志的远程查看、下载功能，以备系统管理员能对历史纪录进行分析,统计和存档。

- 支持对安全策略的远程编辑

管理员能在异地查看，编辑，修改安全策略，任何改动都能及时存入SCM,并能及时生效。

SCM  Manager客户端

- 安全的SCM服务器/客户端通信

由于SCM采取的是服务器和管理器分离的方案，管理员可以在异地对SCM服务进行配置操作，因此必须保证客户端管理和SCM服务器之间的通信安全。系统制订了一套基于TCP的安全通讯协议，使服务器和客户端之间的通讯更安全和可靠。该协议采用RC4算法加密和令牌技术，并且结合抵抗DOS和重放攻击技术，既可以验证服务器和客户端的身份，又可以防止窃听、篡改通讯数据包，并具有抵抗应用层恶意的DOS和重放攻击的能力。另外系统采用了自动超时掉线机制，防止管理者因故离开一段时间而遭到破坏者对整个系统进行恶意操作。

- 支持多种安全策略的隧道配置

在管理员配置通道的时候，可以制定通道的安全策略，即对数据流进行什么样的安全处理，管理员可以选择加密服务（ESP）和摘要认证服务（AH），以及让端用户支持NAT的PUDP服务，此外还可以选择抗重播攻击服务。

- 支持由Manager客户端导入证书

当管理员希望能够添加一个新的VPN设备时，需要得到其公钥，这样就要导入该证书的文件到服务器(证书遵循X.509证书体系)。他不用到服务器上导入证书文件，只用将新添设备的证书从Manager客户端导入，再以文件的形式传给服务器，服务器上就添加了这个设备证书。

- 支持管理员和审计员的不同登录方式

SCM集中管理器除了可以以“管理员”身份登录外，还可以以“审计员”的身份登录。管理员的权限是对系统进行安全管理，它可以修改系统设置，对VPN隧道进行添加、删除、编辑等各种管理操作。而审计员只能浏览系统的工作状况，如查看系统的设置、VPN设备的运转情况等，对系统原有的安全政策不能做任何修改，如不能停止、删除、编辑、启动已有的VPN隧道，不能修改系统的参数设置等。审计员只对日志有完全权限的操作。它可以查询、下载和删除日志，而管理员只能查看和下载日志。除此之外，审计员的重要作用是能够对整个系统的运作、管理员以前所做的操作（例如隧道的添加、删除等）进行审计，为保障网络运行的安全提供有利的分析数据。

- 支持安全审计

记录敏感通信事件、收集一个网络的使用和误用情况的统计数据可以为分析网络情况、解决问题提供依据。SCM服务器可以为您提供这样一份详细的日志，根据日志可以审计SCM所管理的虚拟专用网中各种事件发生的起因和所采取的措施，以及服务器所阻断的探测和攻击等非法访问，并为安全策略的进一步完善提供参考。管理员则可以在客户端查看、下载日志。

- 对管理员的密码保护措施

当管理员（或审计员）长时间不在客户端输入命令时，系统会认为管理员（或审计员）已经离开。这时为了防止无关人员查看或修改服务器配置，客户端程序将进入密码保护模式，操作人员除非重新登录否则不能对服务器发出任何命令。

## 2.3.3 SCM的特点

- 有序、可控

在实际的工作环境中，可能有大量的VPN设备（例如：三百个VPN，一千条隧道）在运行。如果全部在端到端方式或端到网关方式下各自建立联接，一则手工配置很容易导致配置文件不一致，而且人力成本很高；二则由于管理员不能随时监控VPN设备之间的联接，导致VPN设备之间可能存在着不应有的联接，网络安全存在隐患。因此在VPN大规模应用的情况下，需要对这些VPN进行统一管理。

SCM让管理员可以通过SCM Manager对所管理的VPN设备的行为进行监控，审计员可以对管理员的行为监控；并且通过SCM Manager对加密算法、采用的安全策略以及网络异常处理进行统一的协调，使VPN设备在管理上是有序的；同时在VPN设备登录时自动下发统一配置的安全信息，无需对每个VPN设备进行配置，从而减低了分散管理可能带来的不一致和复杂性。

- 适用于不同的网络环境

在SCM构建的系统中，每一个VPN设备都使用系统内唯一确定的ID标识，SCM通过ID来管理和访问这些VPN设备。这样就抛弃了传统的基于IP的管理方法，使SCM不仅可以让系统中的设备以固定IP方式，固定IP和浮动IP方式互联，而且从根本上解决了VPN设备互联时被地址转换（NAT）的问题和动态IP接入网络的问题。并且不论VPN设备的网络环境（IP地址）怎么改变，只要ID不变，SCM服务器就为它保持原来的安全配置。

- 使用灵活简便

SCM的使用方式十分灵活、系统分成三个部分：SCM Server，SCM Manager和VRC，每个部分都可以在广域网的不同物理位置独立运行，支持的操作系统有WIN98，WindowsXP，Windows 2000家族等。界面友好，操作起来相当简便，它一改相关VPN产品操作起来复杂，对用户的技术门槛要求高的特点，真正做到了“傻瓜”的特性。

- SCM Server的界面一目了然，便于监控

管理员可以通过服务器的界面看到系统运行的主要信息，包括：服务器的CPU和内存的使用情况，运行的VPN设备总数和通道总数和系统日志等。

图2-3-3    SCM Server界面

- SCM Manager的界面友好,便于管理和操作

SCM采用服务器和管理员界面分离的方案，管理员可以在异地对SCM服务器进行配置操作，提高了SCM的机动性和灵活性。界面上用图标的实时变化非常直观的表示设备状态的变化，并且采用多种快捷方式方便管理和操作。

图2-3-4     SCM Manager 界面

- 安全、可靠

通过SCM对VPN设备进行集中管理的过程中我们采用了一系列安全、可靠的方法。

（1）VPN设备和SCM之间的通信，采用密钥协商的方法保证彼此之间通信的私密性和完整性。

（2）SCM管理器和SCM服务器之间的通信采用预先协商好的密钥进行流式的加密，以保证管理员和服务器之间交互的配置信息的私密性和完整性。

系统可以抵御一定强度的DOS攻击；在SCM构建的系统内采用证书进行身份认证；在同时管理大量的VPN设备时，不会影响系统的性能，例如有300个VPN设备和1000条隧道同时运行，系统性能的下降在20%以内。

## 2.3.4  SCM的功能

- 支持远程管理

SCM系统的服务器和管理器是分离的，管理员可以在远程对服务器进行管理：根据企业的需要修改安全策略并使之及时生效；随时监控各个VPN设备的状态和变化，并可以根据情况对这些VPN设备和安全通道进行必要的操作。

- 审计功能

SCM集中管理器设有“审计员”。审计员的重要作用是能够对整个系统的运作、管理员以前所做的操作进行审计，为保障网络运行的安全提供有利的分析数据。

  - 加密通信

为了保障SCM服务器和SCM管理器以及VPN设备之间数据交流的安全性，SCM系统在建立了严格的认证机制的基础上，还采用了对称／非对称相结合的数据加密方式，以确保SCM系统本身的安全通信。

  - 双机热备份

由于集中模型的特点，要求SCM需要有较好的健壮性和容错性。 我们采取双机热备份的机制来提高系统的健壮性。为主SCM提供一个备份SCM，两台计算机用串口进行通信，每当SCM维护的数据有所改动时，会将改动实时通知给备份SCM, 这样两台计算机可以实现数据的同步的实时更新。同时，将引入实时的错误探测机制。备份SCM不断探测主SCM，一旦某时刻探测到主SCM工作异常，备份SCM将全部接管主SCM的工作，从而最大限度地实现功能的无缝转接，避免使整个系统陷入混乱。此外，作为系统的最后一道防线，SCM规定了强制的重新注册机制，相当于系统重新开始运行。当主SCM修复好以后，系统提供数据恢复机制，将备份SCM在接管主SCM之后发生的改变恢复到主SCM中，真正做到无缝转换的热备份。

  - 支持VPN之间的多种密钥交换方式

SCM集中管理系统本着节约网络资源和适应网络复杂性的思想，根据系统中不同组成部分的特性采用了不同的密钥交换方式，例如对于Windows端用户VPN支持Preshared Key方式、对于网关式VPN支持原有的IKE方式；这样不仅保证了数据通信的私密性，而且在最大程度上提高了加／解密速度，优化了系统的性能。

  - VPN设备可以自行启动／停止隧道

SCM管理器可以启动／停止隧道，同时，系统也支持VPN设备在允许的联系范围内自主的启动／停止隧道，从而加大了VPN设备的灵活性。

  - 具有容错功能

SCM系统具有很强的容错功能，不会因为一般的错误而使服务器崩溃，遇到用户误操作影响系统的正常运行时，系统会给出明确的错误提示，对于重要的参数被错误的更改时系统会自动恢复到原来正确的设置。

  - 支持CA

SCM系统采用遵循X.509证书来作为提供认证的载体。在整个系统正式建立之前，SCM应包含根证书(证书发放机构自身的证书)和由该机构签发的本SCM的设备证书。若存在多级证书的认证链，则需要存放整个认证链的每一个证书。此外，若企业只需建立一个自封闭的身份认证体系，则无需外部证书发放机构的签发证书，企业自己可以构建自己的证书发放机构(CA)。特别地，企业甚至可以就将SCM服务器作为CA。

  - 支持WindowsVPN和网关式VPN互联

目前市场上的VPN产品不支持Windows 端用户VPN和网关式VPN互联，SCM以其强大的功能可以支持WindowsVPN和网关式VPN的互联，解决了用户的实际问题。

  - 支持SCM的分级管理结构

当您的VPN系统设备增多，设备间的级别关系比较复杂，使用一个SCM难以有效的完成管理任务和为VPN设备提供必要的安全服务支持的时候，您可以将系统平稳的升级到多SCM、分级管理的系统模式。

分级管理是SCM集中管理器的一大优势，它能有效管理企业内部带有层次结构的部门，避免越权建立联接。具体的分级规则为，整个企业的所有SCM和 VPN 设备构成一棵“树”，其中VPN设备仅存在于叶子节点上。如图2-3-5所示：

图 2-3-5  分级管理示意图

每个SCM仅管理自己VPN成员之间的通信，分属两个不同SCM的VPN设备之间的通信，必须由它们公共上级SCM进行管理。在图3-3中，SCM A无权管理VPN a,b,c之间的通信，SCM B无权管理VPN d,e,f之间的通信和a与d之间的通信。a与d,b与e之间的通信需由SCM A来管理。

这样的结构很容易实现企业的分级管理。假如SCM A表示企业总部的管理器，SCM B和D分别表示企业的两个异地分部的管理器，B和D对自己的成员VPN设备拥有绝对的管理权，而若跨越B和D两个SCM之间的通信，则需总部的管理器进行管理。

这样的分级结构有利于对企业不同级别的部门内部，不同级别的部门之间进行分级的、互不干涉的协同管理，既能保证各个部门对自己成员VPN管理的相对独立性，又能保证上级SCM的权威性。

- SCM对硬件和操作系统的要求

| SCM部件 | 硬件配置 |  | 操作系统 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最低 | 标准 |  |
| SCM Server（Primary） | CPU PIII800 内存 128M | CPU P4 内存 256M | Windows2000系列(推荐用Server版) WindowsXP |
| SCM Server (Backup) | CPU PIII800 内存 128M | CPU P4 内存 256M | Windows2000系列 WindowsXP |
| SCM Manager | CPU PII 内存 64M | CPU PIII800 内存 128M | Windows2000系列 WindowsXP Windows98 |

# 2.4 SCM自动部署系统ADS

## 2.4.1 SCM自动部署系统ADS简介

在现代大型企业，由于分支机构众多，各个部门与用户之间的VPN设备（包括端用户的VPN设备、局域网的网关VPN等）过于分散和独立，没有一个统一的管理机制来集中的管理证书、密钥和部署各个VPN设备，容易造成证书和VPN设备管理混乱、无序；或者当配置有所改变时，需要管理员或相关VPN设备的使用者做大量的协调和调试工作；缺乏统一高效的管理机制，企业主管部门无法制定全局的证书和VPN端用户部署策略，为了将管理员从繁重无序的工作中解放出来，建立一套相应的证书和VPN设备部署方案就显得极其重要。

SCM自动部署系统ADS是我国第一套自行研制开发的为整个VPN系统提供安全的证书和密钥服务以及VPN设备部署服务的软件，是天融信网络卫士VPN产品的配套产品。它全部采用国际标准：HTTPS安全协议，是一个提供安全部署的服务体系。它能够对VPN络进行集中部署和管理，并且为每个VPN设备的部署提供必要的安全服务。它基于Windows 操作平台、IE浏览器和HTTP服务器，界面友好，使用简便。SCM自动部署系统能够实现对企业内部所有VRC的全面部署和证书、密钥的统一管理，管理员可以在任何网络环境中实现VPN设备的自动部署,  根据企业的实际需求制定全局VRC部署策略，从而使繁重的VRC部署工作变得简单有序。自动部署系统采用服务器和客户端分离的方案，管理员和用户可以在异地对自动部署服务器进行操作，提高了自动部署的机动性和灵活性

- SCM自动部署系统ADS对硬件和操作系统的要求

表1 自动部署系统ADS的软硬件要求

| SCM自动部署 系统ADS | 硬件配置 |  | 操作系统 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最低 | 标准 |  |
| 自动部署服务器 | CPU PIII800 内存 128M | CPU P4 内存 256M | Windows2000系列,WindowsXP (建议使用最高版本的IIS服务器) |
| 自动部署客户端 | 无特殊要求,只要能够 使用IE浏览器即可 |  | Windows2000系列 Win98, WindowsXP (建议使用最高版本的IE浏览器) |

## 2.4.2  SCM自动部署系统ADS的体系结构

在SCM系统中，每个端用户都需要服务器的证书、自己的证书和私钥以及VPN客户端的安装包，经过正确的安装和配置才能正常运行VRC。如果端用户的安装量过大（超过100），那么传统的软件分发方式就不再适合了。而且，个人的私钥文件在未作处理以前，不能以明文的形式在互联网上传送。因此，建立一个自动部署的系统就十分必要了。当用户的证书被生成了以后，由用户在一定的时间限制内到自动部署服务器上去下载自己所需的文件。下载的协议采用HTTPS，这样，私钥文件就可以在互联网络上传送了。

SCM自动部署系统ADS的体系结构如下图所示：

自动部署

服务器

自动部署客户端

SCM

服务器

图2  自动部署系统框图

自动部署服务器与SCM服务器相连，管理员通过自动部署系统的客户端登录到自动部署服务器，根据实际情况生成、查看或者删除证书和密钥，并且向用户发送邮件通知用户及时获得相关的证书、密钥和安装包。普通用户利用IE浏览器，通过HTTPS协议访问部署服务器，在通过了身份验证以后下载自己的文件，此文件可以帮助用户自动安装和配置VPN客户端，这样普通用户基本不用做任何配置就可以成功登录到SCM服务器上了。

SCM自动部署服务器

- 安全证书和密钥的集中维护

自动部署服务器保存有管理员根据需要生成的安全证书和密钥，包括服务器使用的安全证书和密钥。管理员对证书和密钥有各种操作的权力，如生成、查看、删除、上传等等。而普通用户只能对管理员分发给他的证书和密钥进行下载和上传到SCM服务器这两个操作。这保证了证书和密钥的管理和使用是集中的。

- 与自动部署客户端之间的安全通信

管理员在异地可以通过因特网连接自动部署服务器，使用预共享密钥（PresharedKey）体制和HTTPS协议保证通信过程中内容的私密性；用户在异地也可以通过因特网连接自动部署服务器，使用管理员在自动部署服务器上为其生成的用户名和密钥登录自动部署服务器，该用户名和密钥在管理员生成后24小时有效，既保证了普通用户能够及时安全的获得自己的相关数据包，又避免了错误操作和恶意获取安全信息，使非法操作无机可乘。

- 与SCM服务器之间的安全通信

自动部署服务器在异地可以通过因特网连接SCM服务器，使用预共享密钥（PresharedKey）体制，保证通信过程中内容的私密性；采用数字签名技术，确保对管理员身份的验证。

- 对VRC部署策略的远程控制

管理员能在异地查看，编辑，修改安全证书和密钥，任何改动都能及时存入SCM自动部署服务器并能及时生效，并且能够在异地向用户发送通知邮件，让普通用户及时更新自己的VRC。

SCM自动部署客户端

- 安全的SCM自动部署服务器/客户端通信

由于	SCM自动部署系统采取的是服务器和客户端分离的方案，管理员和用户可以在异地对自动部署服务器进行操作，因此必须保证自动部署服务器和客户端之间的通信安全。系统制订了一套基于HTTPS的安全通讯协议，使服务器和客户端之间的通讯更安全和可靠。

- 支持对证书和密钥的多种操作

管理员在异地登录自动部署服务器，可以进行生成、查看和删除证书等操作，这样有利于管理员集中管理证书和密钥文件。管理员还可以通过客户端导入证书的文件到SCM服务器(证书遵循X.509证书体系)。他不用到SCM管理器上导入证书文件，只用将新添设备的证书通过SCM自动部署客户端上传给服务器，SCM服务器就添加了这个设备证书。

- 支持对自动部署用户的多种操作

管理员在异地登录自动部署服务器后，可以生成、查看和删除用户和相应的登录密码，以及向用户发送通知邮件。这样管理员可以根据需要集中管理用户，决定允许哪些用户登录，哪些用户已经过期，需要删除等等。

- 支持管理员和用户的不同登录方式

SCM自动部署服务器除了可以以“管理员”身份登录外，还可以以“用户”的身份登录。管理员的可以对VRC进行部署，对证书和密钥进行管理，可以修改SCM自动部署服务器的系统设置，对能够登录服务器的普通用户进行添加、删除等各种管理操作。而用户只能在特定的时间内登录到SCM自动部署服务器，下载相关数据包和向SCM服务器上载自己的证书，然后在本机上完成VRC的自动安装和配置。

## 2.4.3  SCM自动部署系统ADS的特点

- 高安全性

用户与自动部署服务器之间的通信使用HTTPS协议，有效的防止私钥泄漏。HTTPS是通过SSL(安全Socket层)进行HTTP传输的协议,通常用于加密口令和隐私信息等。目前,使用HTTPS的常见应用是网上银行和匿名浏览。并且即使使用了加密技术，也不会影响SCM自动部署系统的性能

- 高易用性

SCM自动部署系统有效的降低了SCM客户端程序使用者的门槛。用户需要做的工作仅仅只是收取电子邮件，下载SCM客户端文件，安装客户端。不需要进行任何配置，自动部署系统已经为用户配置完成，用户使用起来特别方便。

- 灵活性

管理员通过IE浏览器与自动部署服务器相连接，可以很方便的管理SCM自动部署系统，而不受网络环境的限制，让管理员最大限度的灵活快捷的适应SCM系统的要求；一般用户也可以通过IE浏览器与自动部署服务器相连接，获得VRC的安装包、升级包和／或相关的证书和密钥，并且可以不受网络环境的限制及时下载和更新自己的VRC系统。同时，自动部署系统还提供了证书管理功能，使管理员能够合理有效的管理SCM系统的证书和密钥。

- 有序管理，自动部署

在实际的工作环境中，可能有大量的VPN设备（例如：三百个VPN，一千条隧道）在运行。如果全部由管理员部署，则手工配置导致管理员工作繁重，人力成本很高；如果由用户自行配置，用户的水平参差不齐，管理员与用户之间又存在着大量的协调工作；同时当VRC系统更新时又得再次重复这样的工作。因此在VPN大规模应用的情况下，需要对这些VRC进行统一的自动部署。

SCM让管理员可以通过自动部署服务器对需要安装或者升级的VRC进行统一部署，向相关用户发送通知邮件，用户根据通知邮件得到自己的数据包，就可以自动安装和配置VRC系统，而不必自己获取数据包（包括证书、密钥和安装／升级包）和手工配置，从而减低了管理员管理和更新多个VRC时的工作负荷，使管理更加有序、高效。

- 适用于不同的网络环境

SCM自动部署系统是基于浏览器／WEB服务器结构的，这样就使系统能够适应于各种网络环境，管理员和用户能够通过浏览器方便的访问自动部署服务器，而不受网络环境的制约。

## 2.4.4  SCM自动部署系统ADS的功能

- 支持远程管理

SCM自动部署系统的服务器和客户端是分离的，管理员可以在远程对服务器进行管理：根据企业的需要修改证书和密钥以及VRC部署策略并使之及时生效；并可以根据情况对VRC在第部署服务器进行必要的操作。

  - 加密通信

为了保障SCM自动部署服务器和自动部署客户端以及自动部署服务器和SCM服务器之间数据交流的安全性，SCM自动部署系统在建立了严格的认证机制的基础上，还采用了基于HTTPS协议的数据加密方式，以确保SCM自动部署系统本身的安全通信。

  - 具有容错功能

SCM自动部署系统具有很强的容错功能，不会因为一般的错误而使服务器崩溃，遇到用户误操作影响系统的正常运行时，系统会给出明确的错误提示，对于重要的参数被错误的更改时系统会自动恢复到原来正确的设置。

  - VRC自动部署功能

管理员在部署或者更新VRC之前，通过自动部署系统向相关用户发送通知邮件，用户街道通知邮件以后，在特定的时间内访问SCM自动部署服务器，下载自己的数据包，然后在本机上自动完成安装和配置。整个VRC的部署操作基本上由SCM自动部署系统完成，用户不用手工参与配置即可成功安装／更新VRC。

  - 证书和密钥管理功能

管理员能够通过SCM自动部署服务器生成证书和密钥，并且将证书和密钥分发给相关的用户；用户和管理员都可以向SCM服务器上传证书文件，这样VRC就可以用上传的证书登录SCM服务器了。

  - 自动部署系统的用户管理功能

除了“管理员”帐户之外，管理员可以添加、删除、查看任何一个用户，达到允许或者禁止用户登录SCM自动部署服务器的作用。并且普通用户的帐户在管理员生成后24小时有效，超过24小时自动失效。

# 2.5 数码文件保险柜(NG DSB)

## 2.5.1 数码文件保险柜简介

网络卫士数码文件保险柜”是对计算机信息进行安全保护地高强度加密系统，为您的文档、目录提供加密存储功能。用户凭借标志身份的USB设备（电子钥匙）可以打开数码保险柜，使用其中的文件。使用之后，关闭保险箱，其中的文件就被保护起来，没有合法电子钥匙，谁都无法访问。

“网络卫士数码文件保险柜”还提供文件交换的加密/解密和签名/验证保护，创建的加密签名文件直接通过OutLook附件发送，这防止文件被非法访问、篡改和伪造，并帮助用户判别文件来源和保证来源的不可抵赖性。

“网络卫士数码文件保险柜”支持所有Windows平台和Windows文件系统，是用户保护本机文件和进行安全网络备份的可靠工具。

## 2.5.2 数码文件保险柜产品构成

数字证书管理中心软件

证书管理中心软件用于即负责提供和管理数码文件保险柜使用者的数字证书和USB个人电子钥匙。同时保存了用户的证书信息和重要数据备份。证书管理中心完成如下功能：添加用户证书、删除用户证书、修改用户证书、查询用户证书、颁发用户证书、颁发用户E-KEY、修改管理员配置。

数码文件保险柜软件

数码文件保险柜软件采用结构化存储技术实现了一个文件内部的文件系统，内部的文件按树型目录结构组织，便于浏览查找。数码文件保险柜软件运行于每一个用户的计算机之上，完成如下功能：采用混合加密体制（常规加密算法和公钥加密算法结合）来保护存储在计算机中的文件和数据；调用鉴别服务模块对接收到的数据文件进行验证和鉴别；实现数字证书的本地管理操作，比如：数字证书的导入、保存、查询和删除等。

USB加密设备（电子钥匙）

USB加密设备用于提供对称/非对称的加解密服务,并且保存有用户的私钥和身份标志；采用密码算法芯片实现加解密，主要原因是处理速度快，安全性好。软件实现不可能有物理保护，攻击者可以用各种调试工具，毫无觉察地修改算法。而硬件可以封装，可以防窜改；

## 2.5.3 数码文件保险柜的主要特点

* 数码文件保险柜对Windows Shell进行了扩展，使用十分方便；

* 组织结构清晰，“保险柜文件”中的数据是按树型目录结构组织的，与加密前或者解密后的数据在硬盘上的目录结构完全保持一致，便于查找、浏览；

* 采用硬件密码算法芯片实现加解密，处理速度快，安全性好。

* 实现对称加密算法、公开密钥算法、散列算法和MAC算法。公开密钥算法强度不低于1024比特的RSA算法；

* 实现计算机中的文件和信息的存储安全；

* 保证计算机与计算机之间数据交换的机密性、完整性、可鉴别性、不可抵赖性。

## 2.5.4 数码文件保险柜的系统安全性

数码文件保险柜采用混合密码体制把RSA公开密钥体系的方便性与单钥加密体系的高强度、高速度结合，同时设计了数字证书管理中心和数字证书库，在一定程度上为计算机数据安全提供了全面的解决方案。

安全性原则

使用密码算法加密数据保证数据的机密性

提供数据源可鉴别手段

保证数据完整性

保证数据发送者不可抵赖

禁止非授权访问

使用硬件加密算法提高算法本身的安全性

数据安全性

数码文件保险柜对本地存储数据采用密码算法对数据进行加密；同时，也支持密文方式的异地数据交换，异地数据交换采取混合密码体制来对数据进行加密保护，同时还需要用户用其私钥对消息进行签名，保证数据源的真实性、完整性及消息发送者的不可抵赖性。

数码文件保险柜的密钥

本产品涉及到的密钥包括非对称加密算法的私有密钥、公开密钥和对称算法使用的密钥：

每个用户都有一对唯一标识其身份的公钥/私钥对，由数字证书管理中心颁发。用户的公钥以明文发送给其他用户并存放在数字证书库中，用户的私钥存放在USB硬件设备中，USB硬件设备禁止对私钥的读操作，所有关于用户私钥的加解密操作都在USB硬件内部进行。

用户的公钥/私钥对有三个用途：

保护常规密钥

保护消息密钥

数字签名和验证

对称算法密钥按功能主要分为两种－常规密钥和消息密钥。常规密钥用于保护本地存储数据，消息密钥用于保护异地交换的消息。常规密钥是被用户公钥加密后存放在保险柜文件中，消息密钥则是以一次一密的方式来产生。

数字证书管理中心

数字证书管理中心软件在安装后，首先做初始化工作，为自己产生密钥对并颁发数字证书，管理中心的私钥存储在USB设备；

必需持有管理中心的私钥(即USB设备)，才可以为每个申请数字证书的用户产生密钥对、颁发数字证书并进行数字签名，用户的私钥保存在USB设备中，然后将USB设备发放给用户，数字证书保存在管理中心的数字证书库中；

数字证书管理中心还完成了数字证书库的日常维护和有关数字证书的更新、查询、注销、归档等工作。

本产品没有提供CA认证中心，用户身份鉴别的操作均在客户本地计算机上完成，客户本地也有一个数字证书库，所以管理中心每次颁发、更新、注销数字证书时，都需要通知其他相关客户。管理中心可以使用电子邮件把颁发或更新的数字证书发送给每一个需要的用户，但是电子邮件要由管理中心签名。用户收到电子邮件后，首先验证管理中心的签名，确认后才能更新本地数字证书库。

密码算法的安全性

我们采用国秘办批准的专用密码算法芯行数据加解密操作，算法的安全强度高，没有安全陷门，并且加解密操作全部都在USB硬件内部进行，有助于提高其自身的安全性。

系统安全性总体分析与评估

一个加密系统的安全性最重要的部分是其密钥的安全性和算法的安全性。

在本产品中对称加密算法采用高强度的专用算法，算法本身的安全性得到保障。非对称算法采用国际上流行的RSA密码算法，RSA算法的安全性是基于大数分解的困难性，到目前为止，还没有发现解决这一问题的有效方法。在现有计算能力条件下，512比特密钥长度的RSA算法不能保证足够的安全强度，而1024比特密钥长度的RSA算法是安全的。

本产品中密钥的安全性最重要的是用户私钥的安全，常规密钥和消息密钥都需要用户公钥/私钥对的保护，因此它们的安全依赖于用户私钥的安全性。系统中对用户的私钥采取了严格的保护措施，首先私钥是存放在USB硬件中，并且不能读。

数码文件保险柜由于其自身具有较高的安全性，它可以作为一个独立的安全应用系统来为计算机数据提供安全保密功能，同时也可以和其他应用系统结合使用为应用系统提供安全功能

# 第三章：天融信VPN整体解决方案

# 3．1天融信VPN整体解决方案构成

  - SJW11网络密码机，即VPN网关，提供网络边界之间的加密、认证功能。适合于大中型企业和复杂的网络环境；

  - VRC，即VPN客户端，适用于终端用户，全面支持Windows平台，既支持与网关VPN的互通互连，亦支持VRC之间的互通互连。

  - SCM，即VPN安全集中管理系统，实现对VPN网关、VRC客户端的集中式安全策略统一管理和运行状态的实时监控。

  - NG DSB数码文件保险柜，实现信息源的加密保护，保证信息源的完整性、正确

  - SCM自动部署系统ADS(Automatic Distribution System),可以完成大量VRC系统的自动安装部署工作

## 3．2 天融信VPN整体解决方案的特点

- TOPSEC-VPN解决方案是业界唯一高度集成的、全面的信息传输安全解决方案

它提供了企业内部之间彼此通信、与伙伴企业之间彼此通信、企业分支机构与企业总部之间通信、远程移动工作人员与企业内部通信的安全保障。充分利用了企业网络的优势，真正实现了企业网络的安全可靠，并且其实现过程经济、便捷。

- 多种应用模式，满足用户多方面的需求

TOPSEC-VPN针对VPN的功能特性可以支持固定边界－固定边界、终端用户－固定边界、终端用户－终端用户等几种典型应用方式，每种方式根据其工作特点都可以独立使用，同时又可以组合使用，方便用户。

TOPSEC-VPN解决方案的特点：

- 高度集成模块化、易于扩展

－ 可向网关、服务器和客户端实施安全保护

－ 可灵活的向多个点和分支机构网络和客户端扩展

－ 可灵活集成在TOPSEC解决方案中实现与防火墙、IDS等联动工作

－ 可灵活的向各种规模应用形式扩展，如：客户端防护向网关防护的相互扩展

- 高度安全可靠

－ 提供从内部局域网到外部广域网全面的防护，满足多类型应用的安全需求

－ 和其它安全产品的有效集成，使网络更加安全可靠

- 易于管理、管理安全

－ 可同时管理很多网络，简化管理的复杂性

－ 管理界面清晰、简洁

－ 多种级别管理方式、管理信息的传输全部加密

- 高度有效集成，不影响网络使用

低成本，提高效益

## 3．3  天融信VPN整体解决方案的典型应用

## SCM＋网关式VPN＋VRC

很多大型企业和政府机关的特点是机构的构成复杂，每个部门业务量较大，各个部门涉及不同的领域，所以有的资源需要共享有的资源又需要分级保密（同一部门分级管理，同一级别分区管理，不同部门不能随意查询等）。如果单纯对外网采取一系列安全保护措施，而对内的安全管理很松懈；或者即使制定了很好的内外网安全策略，但是由于目前市场现有产品的限制，要实现这个安全策略，不仅要花费大量的精力而且很难维护，很难达到安全的目的。

因此，天融信VPN系统提出了针对政府机关和大型企事业单位的解决方案，它使管理员能方便的根据制定好的安全策略统一的管理和维护整个网络的信息安全。在这种方案中，企业可以在总部安装一套SCM安全集中管理系统，它包括SCM服务器和SCM管理器，对公司内部网的安全策略进行管理和监控；每一个远程机构的网络出口处安装TOPSEC-网关式VPN，通过在各个网关式VPN之间建立网络到网络的加密隧道，各个远程机构之间的通信就可以安全准确的进行；对于各个子网中需要保护的计算机可以安装TOPSEC-客户端VPN软件（VRC：CT-VRC和／或ET-VRC），通过VRC与网关式VPN或者VRC与VRC之间建立的安全加密通道，保证受保护端用户的数据传输安全。

安全的网络环境如下图所示：

企业总部

主机B

数据库

服务器

目录

服务器

办事处

网关式VPN 1

网关式VPN 2

网关式VPN

Internet

合作伙伴

VPN网关集群

VRC

VRC

VRC

VRC

VRC

VRC

移动用户

VRC

VRC

VRC

VRC

VRC

VRC

ADSL

SCM Server

分支机构

主机A

SCM Manager

图 SCM＋网关式VPN＋VRC 典型应用

在上面的图中，企业网络环境包括一个内部网，诺干个外地分支机构网，和与其相连的合作伙伴内部网。由于网络环境复杂，企业要求必须根据统一制定的安全策略对网络进行配置：要求在企业内部网和企业的分支机构网络之间进行通信时，能够对所有主机的通信数据进行保密传输；同时对于企业的合作伙伴和企业的内部网之间进行的信息交流，也要求能够提供一定程度的安全保护，并且能够对企业合作伙伴与内部网的访问进行控制，以防止对内部信息的非法访问。网络管理员要能够实时监控安全系统的运行，对于不符合条件的操作能够记录和干预。

实施过程：

1．安装设备

管理员在企业内部网上安装SCM安全集中管理系统,，包括SCM服务器和SCM管理器，并分别在各个数据需要安全传输的主机上安装TOPSEC客户端VPN（VRC）软件，然后在分支机构内部网的出口处安装TOPSEC 网关式VPN。

2．隧道配置

管理员根据事先制定的安全策略，只需在SCM系统上配置相应的端到端、端到网关和网关到网关的隧道，SCM服务器会自动将配置好的安全信息下发到联接其上的管理范围内的主机或者VPN网关。

3．系统运行：

- 端到端的隧道通信

在图中，企业网内部数据库服务器和移动用户的主机B分别安装了VRC软件，通过SCM系统配置数据库服务器和主机B之间端到端的隧道。在数据库服务器和主机B的所有通信都可以在这条隧道进行，从而实现了异地主机的私有通信。

- 端到网络的隧道通信

在图中，企业网内部主机A安装了VRC软件，通过SCM系统建立主机A到网关式VPN1的隧道。主机A传输到网关式VPN1的信息都是加密的，从而实现了主机A访问对方网络的安全。

- 网络到网络的隧道通信

在上图中，通过SCM系统建立了企业分支机构网到办事处（VPN1和VPN2）的加密隧道，网络之间的所有通信都经过隧道加密。同时企业的合作伙伴也可以安装TOPSEC 网关式VPN，企业内部网可以和合作伙伴的网络之间建立安全隧道，双方之间的所有通信数据都会得到安全保护，以防止被窃听和篡改。此外企业内部网的网关式VPN还可以对企业内部网进行访问控制，尤其是对来自外部非法网络或合作伙伴网络的访问进行过滤，以防止被访问没有授权的信息。

4．系统监控

SCM管理器可以实时监控网络上的安全隧道的使用情况。而且SCM系统、网关式VPN和远程客户端VRC系统都有日志记载功能，可以及时详细的记录各个系统的工作状态和所做的操作，有助于管理员监控VPN隧道的工作，分析安全策略的实施效果。