1	网络自身安全威胁和问题	2

2	普通技术解决方案和不足	3

3	思科网络自身安全解决方案	4

3.1	设备级保护	4

3.1.1	控制平面保护	4

3.1.1.1	控制平台保护	4

3.1.1.2	安全高效的交换转发机制CEF	5

3.1.2	管理平面保护	6

3.1.2.1	“一键”保护设备安全Cisco AutoSecure	6

3.1.2.2	基于角色权限的管理访问CLI/SDM	7

3.1.2.3	Console 和Telnet 的安全管理AAA	8

3.1.2.4	SNMP版本3安全管理协议SNMP V3	8

3.1.2.5	安全Shell管理保护Secure Shell	8

3.1.2.6	USB 安全令牌和Flash存储	8

3.1.3	数据平面保护	9

3.1.3.1	端口安全控制合理MAC地址Port Security	9

3.1.3.2	DHCP窥探保护DHCP服务正常工作DHCP Snooping	10

3.1.3.3	动态ARP检查确保“合法”ARP信息传递 DAI	12

3.1.3.4	IP源地址保护阻止DoS、蠕虫和木马攻击IP Source Guard	13

3.1.3.5	阻挡不明交换设备的接入BPDU/Root Guard	14

3.1.3.6	丰富的访问控制Access Control Lists	15

3.1.3.7	专用VLAN“深度”隔离交换端口Private VLANs	15

3.1.4	思科安全交换机	16

3.1.4.1	面向应用的集成防火墙Firewall SM	16

3.1.4.2	迅速发现恶意攻击的集成入侵检测/保护IDS/IPS SM	17

3.1.4.3	抵御DDos攻击AG/AD SM	19

3.1.4.4	安全集成的链路加密保护VPN SM	20

3.1.4.5	数据中心部署内容交换和应用加密(CSM/SSL SM)	21

3.1.4.6	网络流量深度分析NAM SM	21

3.1.5	思科安全路由器	23

3.1.5.1	安全加速硬件	23

3.1.5.2	DMVPN, V3PN, SRTP安全协议	23

3.1.5.3	路由器集成的入侵防范系统NM-CIDS/IOS IPS	25

3.1.5.4	路由器集成的透明防火墙LAN交换IOS Firewall	25

3.2	网络级保护	27

3.2.1	单播逆向路径转发检查URPF Check	27

3.2.2	基于网络的应用识别NBAR	27

3.2.3	Cisco 流量统计分析Netflow	27

3.2.4	针对不同级别用户的服务质量User-Based QoS ACL	30

3.2.5	网络准入控制NAC	30

3.2.6	无线局域网安全性保障Wireless LAN Security	33

4	思科网络自身安全的部署	38

5	案例分析	40

5.1	SQL Slammer的背景和功能	40

5.2	思科对于抵御SQL Slammer的建议	41

5.3	未来的蠕虫	42

5.4	运用网络自身安全实现蠕虫防护	43

5.5	总结	46

# 网络自身安全威胁和问题

今天的企业越来越多地把关键业务应用、语音、视频等新型应用融合到IP网络上，一个安全、可靠的网络是企业业务成功的关键。

但是随着网络应用的不断深入和广泛，网络自身安全的威胁和问题也愈发严重和复杂。

- 蠕虫/病毒/垃圾邮件在网上泛滥，

- 黑客恶意攻击，DDoS拒绝服务攻击

- 管理人员对网络设备的简单配置和随意部署

- 内部用户任意下载/拷贝

- 内部人员无意或有益尝试闯入敏感区域

等等

这些问题，都对网络自身的稳定运行带来了极大的安全隐患，问题一旦发作，会导致网络设备资源耗尽，网络带宽被塞满，网络系统无法正常工作，使得企业业务不能有效进行，应用系统被侵入或篡改，造成的损失非常巨大，后果极为严重。

# 普通技术解决方案和不足

如何应对现在新的网络安全环境呢？如何在我们的网络上确保安全，及时地发现问题、跟踪定位和阻止泛滥，是每个网络管理人员所思考的问题。

为了应对网络平台日益泛滥的安全问题，普通的技术解决方案是针对问题的出现区域增加专门的安全设备，包括：

- 服务器和桌面系统安装防病毒/蠕虫软件；

- 经常性升级代码库和操作系统的补丁；

- 网络出口安装防火墙；

- 网络中心或关键区域安装IDS入侵监测；

- 网络接入增加加密设备；

等等。

由于在网络设计的初期，缺少对网络安全的整体考虑，特别是没有网络自身层面去规划安全的要素，导致“头痛医头，脚痛医脚”，完全是“救火式”网络安全保护，结果自然是：

- 网络安全各个部分相互独立，各行其事；

- 网络设备没有安全保护，只是区域的边界安全；

- 安全防范效果不明显，原有安全问题依然存在；

- 对于新出现的攻击、病毒和蠕虫不能适应，难以承受，被动响应；

- 即使发现问题，也缺乏跟踪定位，有效隔离，快速消除的能力

因此，我们需要从网络自身基础架构的层面上，考虑安全，规划安全，部署安全和实施安全。

安全已经不是网络中的一个选项，安全是网络中必不可少的重要组成部分，通过智能集成，分工协作，全局部署，做到真正融于网络内部，真正成为网络规划的核心，真正确保整体网络的稳定、可靠、高效运营。

# 思科网络自身安全解决方案

思科网络自身安全解决方案，通过设备及网络两个层面的安全保护，各自分工，系统协作，全面部署，从网络到主机，从核心层到分布层、接入层，我们要采取全面的企业安全策略来保护整个网络基础构架和其所连接的系统，即使当攻击，蠕虫和病毒发生时，我们的网络基础设施要具备相当的抵抗和承受能力，在自动适应“变化”的基础上，充分利用网络基础平台的优势，协助专门的安全系统，定位问题，提供数据，有效隔离，快速清楚，确保整体网络的稳定运行。

## 设备级保护

设备级别保护，是要求设备自身具备多种安全保护的功能与能力，从控制平面、管理平面和数据平面三个方面实现立体化全面安全防范机制，使得作为网络基本组成部分的每个元素都能够实现自我保护，自我安全。

### 控制平面保护

#### 控制平台保护

即使是最健全的软件设施和硬件架构面对拒绝服务(DoS)攻击也存在漏洞。DoS攻击属恶意行为，旨在用毫无价值的信息流充塞网络基础设施，使其陷入瘫痪，它们会伪装成某种控制分组，发往控制平面的处理器。为阻止这种以及类似的威胁网络核心的行为，通过收购防御DDos的专业安全公司Riverhead， Cisco IOS软件在路由器上增添了可编程监管功能 ，它可以限制目的地为控制平面的流量速率或监管该流量。此特性被称之为控制平面监管功能（CPP），可以配置，用于识别某种类型流量，当其达到某种阈值水平时予以限制可进行全面限制。CPP可以在即使是在DDoS攻击发生的时候也确保对控制层面的访问。

Cisco IOS软件允许就路由器的内存使用设置总体内存阈值，当达到阈值时系统将及时发布通知。通过预留CPU和内存，该特性使路由器在可能是由于攻击所造成的高负载情况下，依然能够保持运行。

#### 安全高效的交换转发机制CEF

Cisco快速转发（Cisco Express Forwarding，CEF）是一种高级的第三层IP交换技术。可以在网络的任何地方使用CEF，特别是在企业骨干网的交换方面。此外，CEF可以优化像Internet这样带有大规模的、动态数据流的网络的性能和伸缩性。在网络核心中，骨干路由器上的CEF提供了高性能和伸缩性，用来对付网络规模的不断加大和稳定增长的数据流量。CEF是一种分散式交换机制，它随着接口卡数量和安装在路由器中带宽的变化而线性地变化。

CEF的安全优势 　　
　　CEF可以通过大规模的动态通讯方式优化网络的性能和伸缩性，它的安全优点如下。 　　
高效转发处理 
　　和常规的快速交换路由相比较，CEF可以使用较少的内存容量来实现数据包的转发，这样，就可以节省更多处理器的资源，使得处理器能够专用于第三层的服务，比如提高服务质量（QoS）和加密功能等。 　　
良好的伸缩能力
　　当启用分散式CEF模式时，CEF的每个线路卡上维护着一个与转发信息库 (Forwarding Information Base，FIB)和邻接表相同的拷贝，它能独自提供完全的交换能力。 　　
可靠稳定运行 
　　在大规模的动态网络中，CEF能提供了更好的交换的一致性和稳定性。在动态网络中，因为路由的改变会导致快速交换高速缓存条目频繁地失效，这些变化可能的结果就是要通过路由表对数据进行过程交换，而不是通过路由高速缓存进行快速交换。因为FIB查阅表中包含所有路由表中已知的路由，这样就不用维护路由高速缓存了，也不用采用快速交换和过程交换相互转换这种转发方案了。CEF能够比典型的高速缓存技术更稳定可靠地交换数据流。

较强的抗攻击能力

基于Flow的交换技术对于一个Flow的第一个包必须由主控引擎以软件方式处理，然后建立Flow表项，后续包才能进行线速交换。曾经发生的几大网络病毒和蠕虫导致网络内Flow的数量爆炸性增长，通常基于Flow的核心交换机所提供的几十万条Flow的容量远远不能满足，主控引擎的CPU也不堪重负发生死机，最后整个局域网瘫痪。

只有CEF的先进交换技术不受Flow数量的影响，具备抵抗类似蠕虫网络病毒攻击的能力。

### 管理平面保护

#### “一键”保护设备安全Cisco AutoSecure

在当前复杂的网络环境中，联网设备提供稳定的配置选件来满足不同业务的要求。为网络选择适当的配置参数是非常复杂的过程：设置正确的参数，创建适当的过滤方式，启动或禁止服务分类，从而确保网络环境及设备的安全。安全配置是详细了解各个设置参数安全性的必要条件。参数配置的任何错误或过失都可能破坏网络安全，因为它可能导致安全漏洞，损害通过或连接到网络的信息的可用性、完整性和保密性。

AutoSecure是Cisco IOS软件的一个特性，它简化了路由器安全配置，降低了错误配置的风险。AutoSecure的交互模式适用于拥有丰富经验的客户，用户可依此定制安全设置和路由器服务，为路由器安全功能提供了更强大的控制功能。如果未培训过的用户需在不采取过多人工干预的情况下迅速保护路由器，可采用AutoSecure的非交互模式。这种模式可以自动启用由思科设定的缺省路由器安全功能 。一条指令就可以快速配置路由器安全状态，并使不必要的系统流程和服务被禁用，消除了潜在的网络安全威胁。

#### 基于角色权限的管理访问CLI/SDM

基于角色的CLI接入特性使网络管理员可以定义“浏览权限”，即一组运行指令和配置功能，提供了对Cisco IOS软件的可选或部分接入限制。浏览权限限制了用户对Cisco IOS命令行界面 (CLI)和配置信息的访问，并可以定义可接受的指令和可视的配置信息。基于角色的CLI接入的应用包括网络管理员为安全人员提供对于某种功能的接入能力。此外，电信运营商可以利用该特性授予终端用户有限的接入能力，以帮助诊断网络故障。Cisco SDM还提供了管理员浏览和只读浏览、防火墙策略和EzVPN远程出厂缺省设置。用户通过基于角色的特定接入功能登陆Cisco SDM， 只可以浏览限于其角色的GUI屏幕。

每台Cisco 1800、2800和3800都带有在工厂中安装的思科路由器和安全设备管理器(SDM) 。Cisco SDM是一种直观的、基于Web的设备 管理器(GUI)，用于思科路由器的部署和管理。Cisco SDM通过将启动向导用于快速部署和路由器锁定、有助于实施安全和路由功能的智能向导、思科技术支持中心 (TAC)批准的路由器配置，以及对象相关教育内容等，实现了路由器的简便配置和监控。

Cisco SDM 2.0将路由、安全和管理结合，使用方便的智能向导和深入排障功能，提供了将服务集成到路由器之上的简便工具。目前，客户可以在整个网络内将路由和安全策略同步化，拥有更全面的路由器服务状态浏览能力，并降低了运营成本。

Cisco SDM 2.0的全新关键特性包括：

- 嵌入的IPS，可更新特征和自定制特征

- 动态特征更新及特征定制

- 基于角色的路由器访问

- Easy VPN服务器和AAA

- 用于IPSec VPN的数字证书

- VPN和WAN连接排障

- QoS策略配置和基于NBAR的应用流量监控

#### Console 和Telnet 的安全管理AAA

Cisco IOS软件具备对于Console，Telnet管理访问验证、授权和记帐 (AAA)网络安全服务，提供了在路由器或接入服务器上设置接入控制的主要架构。AAA允许管理员利用应用于特定服务或接口的方式列表，在每行（每位用户）或每项服务（如IP、IPX或VPDN）的基础上，动态配置所需要的验证和授权类型。

#### SNMP版本3安全管理协议SNMP V3

简单网络管理协议 3 (SNMPv3)是一种基于标准的互操作网络管理协议。SNMPv3将网络分组的验证和加密功能相结合，提供了安全的设备接入能力。SNMPv3提供的安全特性如下：

- 信息完整性 -- 确保了分组在传输中不受干扰

- 验证 -- 确定信息来源的可靠性

- 加密 -- 保护分组内容，使其免受未授权设备窥视

#### 安全Shell管理保护Secure Shell

Secure Shell 2 (SSHv2)提供了强大的全新验证和加密功能。目前，有更多的选项可用于在加密连接上传其他流量类型，包括文件拷贝和电子邮件协议。由于验证功能日趋广泛，包括数字证书和更多双因素验证选项，使网络安全得以增强。

#### USB 安全令牌和Flash存储

设备板载 USB 1.1 端口被集成入所有Cisco 1800、2800和3800路由器，与可选USB令牌共用，进行安全配置分发和VPN证书平台外存储。通过将USB令牌用于安全证书，网络管理员可以分别订购路由器和令牌，以确保安全的管理。

### 数据平面保护

#### 端口安全控制合理MAC地址Port Security

MAC泛滥攻击的原理和危害

交换机主动学习客户端的MAC地址，并建立和维护端口和MAC地址的对应表以此建立交换路径，这个表就是通常我们所说的CAM表。CAM表的大小是固定的，不同的交换机的CAM表大小不同。MAC/CAM攻击是指利用工具产生欺骗MAC，快速填满CAM表，交换机CAM表被填满。黑客发送大量带有随机源MAC地址的数据包，这些新MAC地址被交换机CAM学习，很快塞满MAC地址表，这时新目的MAC地址的数据包就会广播到交换机所有端口，交换机就像共享HUB一样工作，黑客可以用sniffer工具监听所有端口的流量。此类攻击不仅造成安全性的破坏，同时大量的广播包降低了交换机的性能。

防范方法

限制单个端口所连接MAC地址的数目可以有效防止类似macof工具和SQL蠕虫病毒发起的攻击，macof可被网络用户用来产生随机源MAC地址和随机目的MAC地址的数据包，可以在不到10秒的时间内填满交换机的CAM表。Cisco Catalyst交换机的端口安全（Port Security）和动态端口安全功能可被用来阻止MAC泛滥攻击。例如交换机连接单台工作站的端口，可以限制所学MAC地址数为1；连接IP电话和工作站的端口可限制所学MAC地址数为3：IP电话、工作站和IP电话内的交换机。

通过端口安全功能，网络管理员也可以静态设置每个端口所允许连接的合法MAC地址，实现设备级的安全授权。动态端口安全则设置端口允许合法MAC地址的数目，并以一定时间内所学习到的地址作为合法MAC地址。

通过配置Port  Security可以控制：

- 端口上最大可以通过的MAC地址数量

- 端口上学习或通过哪些MAC地址

- 对于超过规定数量的MAC处理进行违背处理

端口上学习或通过哪些MAC地址，可以通过静态手工定义，也可以在交换机自动学习。交换机动态学习端口MAC，直到指定的MAC地址数量，交换机关机后重新学习。目前较新的技术是Sticky Port  Security，交换机将学到的mac地址写到端口配置中，交换机重启后配置仍然存在。

对于超过规定数量的MAC处理进行处理一般有三种方式（针对交换机型号会有所不同）：

- Shutdown：端口关闭。

- Protect：丢弃非法流量，不报警。

- Restrict：丢弃非法流量，报警。

#### DHCP窥探保护DHCP服务正常工作DHCP Snooping

采用DHCP管理的常见问题

采用DHCP server可以自动为用户设置网络IP地址、掩码、网关、DNS、WINS等网络参数，简化了用户网络设置，提高了管理效率。但在DHCP管理使用上也存在着一些另网管人员比较问题，常见的有：

- DHCP  server 的冒充。

- DHCP  server的DOS攻击。

- 有些用户随便指定地址，造成网络地址冲突。

- 由于DHCP 的运作机制，通常服务器和客户端没有认证机制，如果网络上存在多台DHCP服务器将会给网络照成混乱。

- 由于不小心配置了DHCP服务器引起的网络混乱也非常常见。

黑客利用类似Goobler的工具可以发出大量带有不同源MAC地址的DHCP请求，直到DHCP服务器对应网段的所有地址被占用，此类攻击既可以造成DOS的破坏，也可和DHCP服务器欺诈结合将流量重指到意图进行流量截取的恶意节点。

DHCP服务器欺诈可能是故意的，也可能是无意启动DHCP服务器功能，恶意用户发放错误的IP地址、DNS服务器信息或默认网关信息，以此来实现流量的截取。

DHCP Snooping技术

DHCP Snooping技术是DHCP安全特性，通过建立和维护DHCP Snooping绑定表过滤不可信任的DHCP信息，这些信息是指来自不信任区域的DHCP信息。 通过截取一个虚拟局域网内的DHCP信息，交换机可以在用户和DHCP服务器之间担任就像小型安全防火墙这样的角色，“DHCP监听”功能基于动态地址分配建立了一个DHCP绑定表，并将该表存贮在交换机里。在没有DHCP的环境中，如数据中心，绑定条目可能被静态定义，每个DHCP绑定条目包含客户端地址（一个静态地址或者一个从DHCP服务器上获取的地址）、客户端MAC地址、端口、VLAN ID、租借时间、绑定类型（静态的或者动态的）。如下表所示：

cat4507#sh ip dhcp snooping binding MacAddress IpAddress Lease(sec) Type VLAN Interface ------------------ --------------- ---------- ------- ---- -------------------- 00:0D:60:2D:45:0D 10.149.3.13 600735 dhcp-snooping 100 GigabitEthernet1/0/7

这张表不仅解决了DHCP用户的IP和端口跟踪定位问题，为用户管理提供方便，而且还供给动态ARP检测（DAI）和IP Source Guard使用。

防范方法

为了防止这种类型的攻击，Catalyst DHCP侦听（DHCP Snooping）功能可有效阻止此类攻击，当打开此功能，所有用户端口除非特别设置，被认为不可信任端口，不应该作出任何DHCP响应，因此欺诈DHCP响应包被交换机阻断，合法的DHCP服务器端口或上连端口应被设置为信任端口。

首先定义交换机上的信任端口和不信任端口，对于不信任端口的DHCP报文进行截获和嗅探，DROP掉来自这些端口的非正常DHCP响应应报文，如下图所示：

#### 动态ARP检查确保“合法”ARP信息传递 DAI

ARP欺骗攻击原理

ARP是用来实现MAC地址和IP地址的绑定，这样两个工作站才可以通讯，通讯发起方的工作站以MAC广播方式发送ARP请求，拥有此IP地址的工作站给予ARP应答，送回自己的IP和MAC地址。ARP协议同时支持一种无请求ARP功能，局域网段上的所有工作站收到主动ARP广播，会将发送者的MAC地址和其宣布的IP地址保存，覆盖以前cache的同一IP地址和对应的MAC地址，主动式ARP合法的用途是用来以备份的工作站替换失败的工作站。由于ARP无任何身份真实校验机制，黑客程序发送误导的主动式ARP使网络流量重指经过恶意攻击者的计算机，变成某个局域网段IP会话的中间人，达到窃取甚至篡改正常传输的功效。黑客程序发送的主动式ARP采用发送方私有MAC地址而非广播地址，通讯接收方根本不会知道自己的IP地址被取代。为了保持ARP欺骗的持续有效，黑客程序每隔30秒重发此私有主动式ARP。

防范方法

这些攻击都可以通过动态ARP检查（DAI，Dynamic ARP Inspection）来防止，它可以帮助保证接入交换机只传递“合法的”的ARP请求和应答信息。DHCP Snooping监听绑定表包括IP地址与MAC地址的绑定信息并将其与特定的交换机端口相关联，动态ARP检测（DAI－Dynamic ARP Inspection）可以用来检查所有非信任端口的ARP请求和应答(主动式ARP和非主动式ARP)，确保应答来自真正的ARP所有者。Catalyst交换机通过检查端口纪录的DHCP绑定信息和ARP应答的IP地址决定是否真正的ARP所有者，不合法的ARP包将被删除。

DAI配置针对VLAN，对于同一VLAN内的接口可以开启DAI也可以关闭，如果ARP包从一个可信任的接口接受到，就不需要做任何检查，如果ARP包在一个不可信任的接口上接受到，该包就只能在绑定信息被证明合法的情况下才会被转发出去。这样，DHCP Snooping对于DAI来说也成为必不可少的，DAI是动态使用的，相连的客户端主机不需要进行任何设置上的改变。对于没有使用DHCP的服务器个别机器可以采用静态添加DHCP绑定表或ARP access-list实现。

另外，通过DAI可以控制某个端口的ARP请求报文频率。一旦ARP请求频率的频率超过预先设定的阈值，立即关闭该端口。该功能可以阻止网络扫描工具的使用，同时对有大量ARP报文特征的病毒或攻击也可以起到阻断作用。

#### IP源地址保护阻止DoS、蠕虫和木马攻击IP Source Guard

常见的欺骗攻击的种类和目的

除了ARP欺骗外，黑客经常使用的另一手法是IP地址欺骗。常见的欺骗种类有MAC欺骗、IP欺骗、IP/MAC欺骗，其目的一般为伪造身份或者获取针对IP/MAC的特权。此方法也被广泛用作DOS攻击，目前较多的攻击是：Ping Of Death、Syn flood、ICMP Unreacheable Storm。如黑客冒用A地址对B地址发出大量的ping包，所有ping应答都会返回到B地址，通过这种方式来实施拒绝服务（DoS）攻击，这样可以掩盖攻击系统的真实身份。富有侵略性的TCP SYN洪泛攻击来源于一个欺骗性的IP地址，它是利用TCP三次握手会话对服务器进行颠覆的又一种攻击方式。一个IP地址欺骗攻击者可以通过手动修改地址或者运行一个实施地址欺骗的程序来假冒一个合法地址。

另外病毒和木马的攻击也会使用欺骗的源IP地址。互联网上的蠕虫病毒也往往利用欺骗技术来掩盖它们真实的源头主机。

防范方法

Catalyst IP源地址保护（IP Source Guard）功能打开后，可以根据DHCP侦听记录的IP绑定表动态产生PVACL，强制来自此端口流量的源地址符合DHCP绑定表的记录，这样攻击者就无法通过假定一个合法用户的IP地址来实施攻击了，这个功能将只允许对拥有合法源地址的数据保进行转发，合法源地址是与IP地址绑定表保持一致的，它也是来源于DHCP Snooping绑定表。因此，DHCP Snooping功能对于这个功能的动态实现也是必不可少的，对于那些没有用到DHCP的网络环境来说，该绑定表也可以静态配置。

IP Source Guard不但可以配置成对IP地址的过滤也可以配置成对MAC地址的过滤，这样，就只有IP地址和MAC地址都于DHCP Snooping绑定表匹配的通信包才能够被允许传输。此时，必须将 IP源地址保护IP Source Guard与端口安全Port Security功能共同使用，并且需要DHCP服务器支持Option 82时，才可以抵御IP地址＋MAC地址的欺骗。

#### 阻挡不明交换设备的接入BPDU/Root Guard

在实际网络环境中，经常有些用户有意或无意将未经允许的交换设备串接至用户端口，新增交换机的BPDU信息可能会导致整个网络第二层网络逻辑拓朴结构变化，引起网络架构震荡；更为严重的是，黑客可能假冒第二层SPT信息包冲击甚至改变整个网络二层结构，夺取网络SPT中Root的位置，使得网络无法正常工作。因此对于SPT BPDU信息和SPT Root的保护，是避免不明交换设备任意接入的根本保障。

思科交换机的BPDU Guard功能在端口上启用后，一旦受到其它交换机的BPDU信息，此端口立刻Shutdown（防止接口连入交换机），必须有网络管理员手工恢复。

而思科交换机的ROOT Guard，则是在在DP端口上实现，该端口就不会改变，只会是DP了，这样可以防止新加入的交换机成为root，该端口就变成了永久的DP了，若新加入的交换机想成为root，则它的端口将不能工作，直到这个新交换机委曲求全做RP为止。

这两个简单的二层SPT保护功能，完全防范了不明交换设备的“非法”接入，保证了整个网络交换架构的稳定可靠，是网络自身安全的重要保护手段。

#### 丰富的访问控制Access Control Lists

访问控制列表（ACL）是思科IOS操作系统中提供的访问控制技术，对于所有思科系列的各种交换设备，ACL都能够提供全面和高效的支持。

ACL采用的是包过滤技术，能够在交换设备上读取第二/三/四层包头中的信息如源地址、目的地址、源端口、目的端口等，根据预先定义好的规则对包进行过滤，从而达到访问控制的目的。

网络中的节点类型主要分为资源节点和用户节点两大类，其中资源节点提供服务或数据，用户节点访问资源节点所提供的服务与数据。ACL的主要功能就是一方面保护资源节点，阻止非法用户对资源节点的访问，另一方面限制特定的用户节点所能具备的访问权限。

思科全系列交换设备具有丰富的ACL访问控制能力，诸如Router ACL，VLAN ACL，Time-based ACL，Port-based ACL等等，其中有很多是针对园区交换网络专门设计应用的，同时很多ACL都是通过硬件机制（如专用芯片）实现处理转发的，进一步确保的在高速交换网络中的传输性能，真正做到了安全、高效、可靠。

当然，由于ACL是使用包过滤技术来实现的，过滤的依据又仅仅只是第二/三/四层包头中的部分信息，因此具有一些必然的局限性，特别是无法识别应用层内部信息等。而在后面章节中介绍的NBAR等功能，则完全可以配合ACL实现对于应用流量访问控制。

#### 专用VLAN“深度”隔离交换端口Private VLANs

专用VLAN能够限制VLAN中的哪些端口可以与处于同一VLAN中的其它端口通信。一般情况下，部署专用VLAN的目的是使某个网段上的主机只能与其默认网关通信，而不能与网络上的其它主机通信。例如，如果Web服务器遭到了Code-Red红色代码的破坏，即使其它Web服务器也在这个网段中，也不会被感染。这种访问控制的实施方式是将主机分配给隔离端口或小组端口，有效地减小受感染主机可能造成的危害。隔离端口只能与异类端口（一般为路由器）通信。小组端口既可以与异类端口通信，也可以与同组中的其它端口通信。

### 思科安全交换机

#### 面向应用的集成防火墙Firewall SM

防火墙的传统角色已经发生了变化。今天的防火墙不仅可以保护企业网络免受未经授权的外部接入的攻击，还可以防止未经授权的用户接入企业网络的子网、工作组和LAN。FBI的统计数据显示，70%的安全问题都来自于企业内部。在FBI开展的调查中，五分之一的受访者表示，在过去12个月中，有入侵者闯入或者试图闯入他们的企业网络。大部分专家都认为，大多数网络入侵活动都没有被检测出来。

集成模块

FWSM安装在Cisco Catalyst 6500系列交换机或者Cisco 7600互联网路由器的内部，让这些设备的任何端口都可以充当防火墙端口，并且在网络基础设施中集成了状态防火墙安全。对于那些机架空间非常有限的系统来说，这种功能非常重要。Cisco Catalyst 6500 真正成为了那些需要各种智能化服务（例如防火墙接入、入侵检测、虚拟专用网（VPN））和多层LAN、WAN和MAN交换功能的客户的首选IP服务交换机。

适应未来需要

FWSM可以支持5Gb的吞吐量，因而可以提供无以伦比的性能，让用户无须对系统进行彻底的升级，就可以满足未来的要求。在Catalyst 6500中最多可以添加三个FWSM，以满足用户不断发展的需求。

可靠性

FWSM建立在Cisco PIX技术的基础之上，并使用了同一个经过时间检验的Cisco PIX操作系统——一个安全的、实时的操作系统。FWSM可以利用行之有效的Cisco PIX技术检测分组，从而可以在同一个平台上提供性能和安全的独特组合。

低廉的整体运营成本

FWSM可以提供所有防火墙中最佳的性能价格比。Cisco Catalyst机型的SmartNet™ 合同中包含了维护成本。由于FWSM是基于Cisco PIX防火墙的，所以培训和管理成本都很低，而且由于它是集成在设备内部的，所以大大减少了需要管理的设备的数量。

易用性

Cisco PIX 设备管理器的直观的图形化用户界面（GUI）可以用于管理和配置FWSM。在配置和监控方面，FWSM可以获得思科管理框架和Cisco AVVID（集成化语音、视频和数据体系结构）合作伙伴的支持。

FWSM 部署

FWSM可以部署在企业园区的数据中心的网络拓扑中。	今天的企业不仅仅需要周边安全，还需要连接业务伙伴和提供园区安全区域，为企业中的各个部门提供安全服务。FWSM可以通过让用户和管理员以不同的策略在企业中设立安全域，提供一种灵活、经济、基于性能的解决方案。

#### 迅速发现恶意攻击的集成入侵检测/保护IDS/IPS SM

IDS不会取代防火墙或者其它安全设备，但它能够作为这些产品的有效补充，预防防火墙无效预防的某些袭击。防火墙的主要功能是根据站点安全策略控制对服务和主机的访问。如果批准了通往某台主机的服务或连接，防火墙就允许所有流量通过，而不会再检查许可流量的内容。例如，如果允许公共访问DMZ上的某台Web服务器，那么，防火墙就会批准对此Web服务器上的超文本传输协议（HTTP）端口上的所有连接请求，包括来自HTTP服务器的试图利用缓冲器溢出易损点的恶意流量。多数防火墙无法防止数据/内容驱动的袭击（例如缓冲器溢出），但IDS可以。不仅如此，一般情况下，防火墙还无法预防来自网络内容的袭击，或者从防火墙不保护的入口（例如远程接入服务器）进入环境的袭击。IDS无需影响网络就可以监控来自内部及其它入口的行为。将IDS作为防火墙的补充可以显著增强安全保护能力。

思科的集成化网络安全解决方案让机构可以防止他们的联网业务资产受到威胁，提高入侵防范的效率。这些解决方案中包括第二代思科入侵检测系统（IDS）模块，即IDSM-2，它可以用在广泛部署的Cisco Catalyst 6500系列设备上。Catalyst 6500系列设备的装机量已经达到数十万台，它是包括防火墙、虚拟专用网（VPN）和入侵检测系统（IDS）服务在内的附加服务的理想平台。由于认识到这种方式的价值，思科推出了这个第二代模块，以便为那些寻求IDS攻击防范的客户提供独特的优势。

Cisco IDSM-2可以提供下列特性和优点：

- 思科是唯一可以提供一个交换机内置IDS解决方案的厂商，这种解决方案可以通过VLAN访问控制列表（VACL）获取功能来提供对数据流的访问权限。VACL可以支持无限个VLAN。

- 通过被动的、综合的操作提供透明的操作。这种操作方式可以通过VACL获取功能和交换机端口分析工具/远程SPAN（RSPAN/SPAN）检测分组的复本，而且如果设备需要维护，因为它并不位于交换机转发路径上，因而它不会导致网络性能降低或者中断。

- 体积只占一个机架单元，在Cisco Catalyst设备中只占用一个插槽，从而使它成为能够有效地支持所有Catalyst设备（从有三个插槽的Catalyst 6503到这个系列中最大的设备）的平台，并让用户可以根据自己的需要，同时安装多个模块，为更多的VLAN和流量提供保护

- 每秒500Mb（Mbps）的IDS检测能力可以提供高速的分组检查功能，让用户可以为各种类型的网络和流量提供更多的保护

- 多种用于获取和响应的技术，包括SPAN/RSPAN和VACL获取功能，以及屏蔽和TCP重置功能，从而让用户可以监控不同的网段和流量，同时让产品可以采取及时的措施，以消除威胁

- 使用与曾获大奖的Cisco IDS网络设备相同的程序代码，让用户可以将单一的管理技术作为标准，并让安装、培训、操作和支持变得更加便捷，同时可以利用Cisco IDS的全面的攻击识别能力和特征库

- 重要的管理技术（例如Cisco VMS 2.1安全产品包提供的支持，以及内置的Cisco IDS设备管理器（IDM）、IDS事件浏览器（IEV）本地管理功能和CLI支持）让IDSM-2更加便于管理，更加善于检测和响应威胁，同时就潜在的攻击向管理人员发出警报。此外，这个新的产品还让管理人员可以更加方便地在范围广泛、多样化的网络上管理多个设备

#### 抵御DDos攻击AG/AD SM

由于DDoS攻击往往采取合法的数据请求技术，再加上傀儡机器，造成DDoS攻击成为目前最难防御的网络攻击之一。据美国最新的安全损失调查报告，DDoS攻击所造成的经济损失已经跃居第一。传统的网络设备和周边安全技术，例如防火墙和IDSs(Intrusion Detection Systems)， 速率限制，接入限制等均无法提供非常有效的针对DDoS攻击的保护，需要一个新的体系结构和技术来抵御复杂的DDoS拒绝服务攻击。

DDoS威胁日益致命

DDoS攻击的一个致命趋势是使用复杂的欺骗技术和基本协议，如HTTP，Email等协议，而不是采用可被阻断的非基本协议或高端口协议，非常难识别和防御，通常采用的包过滤或限制速率的措施只是通过停止服务来简单停止攻击任务，但同时合法用户的请求也被拒绝，造成业务的中断或服务质量的下降；DDoS事件的突发性，往往在很短的时间内，大量的DDoS攻击数据就可是网络资源和服务资源消耗殆尽。

思科公司完整的DDoS防护服务模块

思科DDoS防护解决方案提供完整保护来防御各种DDoS攻击，甚至包括那些还未出现过的。以积极缓解性能为特色，快速检测攻击，从合法业务中分离出恶意数据包，提供以秒计而不是以小时计的快速DDoS响应。该方案容易布署在关键路由器和交换机附近，有可升级的选项来消除任何单个故障点，并且不影响任何现存的网络部件的性能和可靠性。

思科DDoS集成式防护解决方案需要两个独立的服务模块——Detector攻击探测器服务模块和攻击防护卫士服务模块，两个模块都可集成在Catalyst 6500设备上，两部分系统协同工作，能为任何环境提供DDoS保护。

- 攻击探测器服务模块：作为早期报警系统，探测器提供对最复杂DDoS攻击的深入分析。探测器被动监测网络业务，搜寻与“正常” 行为的偏差或DDoS攻击的基本行为。攻击被识别后，检测器发警报给攻击保护卫士，提供详细的报告和具体警报来快速响应该威胁。例如，即使在没有超出全面界限的情况下，检测器也需要能观测到从单个源头来的UDP包速率超出了范围。

- 攻击保护卫士服务模块：攻击保护卫士是完善DDoS解决方案套件的基石——它是一个高性能DDoS攻击缓解设备，不仅能部署在上游的ISP/数据中心，还能部署在一个大企业内部来保护网络和数据中心资源。

当攻击保护卫士被通知有一个目标处于被攻击状态时，指向目标的业务将被转移到与该目标设备相连的防护卫士。然后，业务将通过五个阶段的分析和过滤，以除去所有恶意业务使得好的数据包能继续传送。攻击保护卫士位于一个单独网络接口处的路由器或交换机附近，在不影响其他系统的数据业务流情况下实现按需保护。由于它的位置，攻击保护卫士可同时保护多个可能的目标，包括路由器、Web服务器、DNS服务器、LAN和WAN带宽。

完善DDoS攻击防御布署

完善的DDoS保护提供灵活的、可升级的布署来保护数据中心（服务器和网络设备）、ISP链接或骨干网（路由器和DNS服务器）。

#### 安全集成的链路加密保护VPN SM

关键的高带宽企业应用推动了大型机构对无所不在的连接性和更高带宽的需求。许多企业正利用站点间虚拟专用网（VPN）来强化或替代其传统WAN，以便更好地满足上述新连接需求。

Cisco IPSec VPN服务模块能够为Cisco Catalyst 6500系列和Cisco 7600系列互联网路由器上的端点位置提供经济有效的VPN性能。Cisco IPSec VPN服务模块提供的主要特性如下：

- 能集成到网络基础设施中——模块同时支持Cisco Catalyst 6500系列和Cisco 7600系列互联网路由器**。由于VPN集成在这些基础设施平台中，无需另外添置设备和网络组件就能提高网络安全性。不仅如此，全部网络服务模块都能与安全基础设施一起使用。

- 高性能和可扩展性——这个模块利用了最新的加密硬件加速技术，能够为大型分组（500字节以上）提供1.9Gpbs的3DES流量，为普通大小的分组（300字节）提供1.6Gbps的3DES流量。另外，它不但能同时端接8000条IPSec通道，还能以高于当前产品的速度设置这些通道。

- 提供高级安全服务——推出IPSec VPN模块后，为网络添加加密、认证和完整性功能变得更加容易。安全园区网、供应商边缘VPN终止和安全融合网络服务（如VoIP和存域网）等应用非常易于部署。

#### 数据中心部署内容交换和应用加密(CSM/SSL SM)

#### 网络流量深度分析NAM SM

Cisco已经开发出一种基于行业标准的智能基础设施，可以为网络经理提供进行智能决策所需要的数据。从嵌入到Cisco路由器和交换机之中的管理信息库（MIB）以及使用远程监视（RMON） MIB功能的SwitchProbe设备和网络分析模块（NAM）中可以随时获得这些数据。当需要提供概览或进行故障诊断时，可以实时查看这些智能代理收集到的数据。此外，可以将这些数据存储到数据库之中，供历史查阅、制订网络基线和进行趋势预测之用。

集线器、交换机和路由器的主要用途是传送通信流。而且大多数Cisco交换机都装备了嵌入式mini-RMON代理，启用这一代理以后，它可以提供基本的网络统计数据，如链路利用率、分组大小分布、冲突、错误分布、以及每一网络端口的广播和组播通信流级别。这些嵌入式mini-RMON代理还可以提供利用率的历史视图，并能够通过设置阈值、触发报警和向网络管理基站发送软中断来监视网络中的关键条件。

网络内容分析模块（NAM）是一个可以被插入到空Catalyst 5000或6000交换机中的RMON II模块。NAM可以提供所有7层网络通信流的完全可视度。这意味着网络段的利用情况可以被分解到应用和用户，并以此为基础生成报告。NAM是完全专用的网络监视设备，并不会因为执行其他的网络任务而停止对网络进行监视。

主要优点

- 增加网络的投资回报—NAM提供的可视性能更好地优化各种网络资源来满足学校的应用要求，使计划扩展的各项基于网络的应用更加易于实施。

- 避免生产效率和收入的减少—通过主动式的监控和快速故障诊断，降低由于网络性能退化和宕机时间导致的损失

- 强化了网络安全性—NAM为其他网络安全机制设备，如IDS、Firewall提供的调查取证的能力，同时可以用了探测网络流量中的异常非法入侵。

- 嵌入网络的应用层级别可视性—在数据链路层或MAC地址层面提供了端口级的流量统计，在应用层，主机，网络会话甚至基于网络的应用服务(如VoIP)包括服务质量（QoS）都提供流量分析。

- 对LAN和 WAN的集成化监控—通过启用思科交换机上SPAN和remote SPAN (RSPAN)功能，可以使NAM从一个单一地点对网络通信流进行监视，包括NetFlow数据（LAN和WAN）。 启用了VLAN监视器选项以后，NAM可以按VLAN而不是按源MAC地址来汇聚统计数据

- 灵活的部署方式—可以部署在校园网络边缘，网络中心，汇聚层交换机等，按实际需要选择。

- 易于实施和使用—通过基于Web界面方式的工具，网管可以在任何一个地方登录并调试运行，同时为每位网管认证过程提供168位加密。

### 思科安全路由器

#### 安全加速硬件

VPN一直是发展最迅速的网络连接模式，通过将VPN硬件内嵌入集成多业务路由器，思科使其达到了一个全新标准。Cisco 1800、2800 和3800路由器包括基于硬件的内置加密加速功能，支持IPSec (AES, 3DES和DES) 加密和VPN处理，以便在对路由器CPU影响最小的情况下提供更高的VPN吞吐量。如果需要额外的VPN吞吐量或可扩展性，可使用可选VPN加密高级集成模块 (AIM)。其结果是，VPN性能得以提高 -- 与从前的型号相比提高4倍以上，且降低了总体路由器CPU利用率。可选AIM提供的加密性能较从前的型号提高了10倍，隧道可扩展性也是如此。

集成多业务路由器也使用其他的隧道技术例如将IPSec和GRE协议结合起来。IPSec－GRE隧道技术是Cisco独一无二的解决方案，使得能在VPN上传送动态路由协议，从而提供比IPSec-only的方案更具坚韧性的网络连接。除此之外，GRE隧道还支持组播和广播包的加密，以及支持非IP的协议。通过将GRE和IPSec结合使用，Cisco集成多业务路由器能支持象AppleTalk和Novell IPX等协议，并支持组播或广播的应用例如视频应用。

#### DMVPN, V3PN, SRTP安全协议

DMVPN

思科凭借第一款可提供DMVPN功能的路由器在业界位居领先地位。Cisco DMVPN支持按需和可扩展的全网状连接VPN，降低了延迟，保留了带宽，简化了VPN部署。通过实现GRE隧道、 IPSec加密、下一跳解析协议 (NHRP)、OSPF 和EIGRP的动态配置，DMVPN特性建立于Cisco IPSec和路由专业技术的基础之上。VPN隧道的这种动态配置，与 QoS和组播等技术相结合， 优化了语音和视频等延迟敏感应用。当新增分支或设置分支间连接时， DMVPN的中央地点零配置还减轻了管理负担。

Cisco集成多业务路由器上对语音媒体的认证和加密特性确保了终接于不管是TDM或模拟语音网关端口的语音或传真会话都受到保护，避免被偷听。这些可靠的、可扩展的功能特性提供了在LAN和WAN上的IP通信的安全环境。

V3PN

Cisco 1800、2800和3800都支持V3PN。V3PN为在安全的QoS型IPSec网络上支持数据、语音和视频融合服务，提供了VPN基础设施，并使客户在IP网上获得和在专门另外的WAN链路上一样的的语音和视频的传输性能----既安全又有效。与市场上许多VPN设备不同的是， 思科集成多业务路由器可以满足支持多服务IPSec VPN的各种网络拓扑结构和流量需求。V3PN的端到端网络架构利用配备了Cisco IOS软件的思科安全路由器的优势，以确保语音流量的安全。

在IPSec VPN上提供市话质量的语音和视频要求的不仅仅是加密流量，它还要求将先进的多业务和IPSec VPN技术相结合。有助于Cisco V3PN实施的主要Cisco IOS技术包括：以多业务为中心的QoS；对各种流量类型的支持；对多业务网络拓扑结构的支持；以及增强的网络故障转换功能。

RTP
对媒体的加密采用安全RTP（SRTP）来对语音会话进行加密，不管是内部还是来自外部的黑客即使获得了对IP语音网络的访问也无法理解会话内容。这对于需要在局域网和广域网上对语音有着高安全要求的客户非常有意义。作为IETF RFC3711标准，SRTP特别为语音数据包进行设计，支持AES加密算法。对语音媒体用SRTP进行加密比用IPSec更有效利用带宽。

#### 路由器集成的入侵防范系统NM-CIDS/IOS IPS

思科凭借第一款提供IPS功能的路由器占据了业界领先地位。Cisco IOS IPS是一种内嵌的、基于深度分组检测的解决方案，有助于Cisco IOS软件有效地缓解网络攻击。可用于入侵防御和事件通知的Cisco IOS IPS采用了源于Cisco IDS传感器系列的技术，包括Cisco IDS 4200系列设备、Catalyst 6500 IDS服务模块，以及 网络模块硬件IDS设备。 由于Cisco IOS IPS是一种嵌入产品， 它可以丢弃流量、发送警报或重设连接，使路由器能够迅速对安全威胁作出响应并保护网络。

虽然中心地点是防火墙运行和检测攻击流量的一个公共地点，但却不是考虑部署安全特性的唯一地点，攻击同样可以发生于分支机构。通过与IPSec VPN、GRE和Cisco IOS Firewall的相互协作，Cisco IOS IPS可以在网络第一入点（分支机构或中心地点）支持解密、隧道端接、防火墙、流量检测功能，这在业界尚属首次。Cisco IOS IPS有助于在尽可能接近攻击源的地方阻止攻击流量。

伴随着Cisco 1800、2800和3800路由器的问世，Cisco IPS现在能以与Cisco IDS传感器设备相同的模式载入和实施所选 IDS特征的能力，允许客户从Cisco IDS 传感器平台所支持的740个特征中进行选择。客户也可以修改现有特征或创建一个新特征，以解决新发现的威胁（每个特征可以设置，以发送报警、丢弃分组或重设连接）。还允许希望获得最高入侵保护功能的用户选择一种简便的方式使用包含“可能性最大的”蠕虫和攻击特征的特征文件。 符合这些蠕虫和攻击特征的流量会按配置予以丢弃。Cisco SDM 为配置这些特征提供了直观的用户界面，包括可从Cisco.com上载新特征，无需改变软件镜像，并针对这些特征对路由器进行相应的配置。

#### 路由器集成的透明防火墙LAN交换IOS Firewall

Cisco IOS防火墙

Cisco IOS Firewall 是一种状态检测防火墙选项，通过采用市场领先的PIX防火墙技术， Cisco IOS防火墙在所有配备Cisco IOS Advanced Security或更高特性集的集成多业务路由器上都可以获得支持。Cisco IOS Firewall是一种理想的单机箱安全和路由解决方案，用于保护WAN网络入点。虽然中心地点是防火墙运行和检测攻击流量的一个公共地点，但却不是部署安全特性所考虑的唯一地点。分支机构在您的网络中也是重要的防火墙运行和检测攻击流量的地点。

Cisco IOS Firewall不仅有助于实现网络周边单点保护，它还可以使安全策略实施成为网络自身的一个固有组成部分。专项和集成策略实施的灵活性和经济有效性有助于为外部网和内部网周边，以及分支机构或远程机构的互联网连接实施安全解决方案。经由Cisco IOS软件集成入网络的Cisco IOS Firewall还使客户可在同一路由器中使用高级服务质量(QoS)特性。

Cisco IOS支持IPv6防火墙，实现了在混合IPv4和IPv6环境中的部署。Cisco IOS防火墙IPv6提供了IPv6分组的状态协议检测（异常检测）功能和IPv6拒绝服务攻击缓解功能。

透明防火墙

除了第三层状态防火墙外，Cisco 1800、2800 和3800还可以支持透明防火墙 ，即为第二层连接提供第三层防火墙功能。

透明防火墙的优势如下：

- 可方便地将防火墙添加入现有网络 -- 无需IP子网重编号

- 支持子接口和VLAN中继

- 生成树协议支持 -- 能够正确处理每个802.1d网桥协议数据单元(BPDU)分组，而 非仅仅是“传输或丢弃”

- 同一路由器可以支持第二、三层混合防火墙

- 接口无需IP地址

- 支持所有标准管理工具

- 支持动态主机配置协议(DHCP)直通，在相对的接口（双向）上分配DHCP地址

## 网络级保护

### 单播逆向路径转发检查URPF Check

单播逆向路径转发，Unicast Reverse Path Forwarding（单播RPF）主要应用在路由器和高端交换机中，目的是网络设备可以检查数据包的源地址，在FIB表中查找该源地址是否与数据包的来源接口相匹配，如果没有匹配表项将丢弃该数据包，其目的是预防IP欺诈，特别是对于伪造IP源地址的拒绝服务（DoS）攻击非常有效。

### 基于网络的应用识别NBAR

基于网络的应用识别（NBAR）是思科在Cisco IOS软件中添加的最新功能之一。该应用是一种新的分类引擎，可以识别被请求的应用的类型。识别对象包括多种应用，例如基于Web的应用和客户端/服务器应用。 
在识别出应用的类型之后，该软件可以与QoS功能协作，确保网络使用针对某种特定应用的特殊功能。NBAR和QoS确保了企业可以根据自己的目标，最有效地利用自己的可用网络带宽。这包括多种功能，例如能够保障为关键的应用提供一定数量的带宽，限制为较不重要的应用提供的带宽，丢弃所选中的数据分组以避免网络拥塞，以及为分组加上标签，以确保网络可以提供端到端的QoS。因此，如果某个客户服务代表需要在网络上正在传输一些高带宽应用的同时迅速地对某个订单的状态做出反应，系统可以确保提供足够的带宽，让订单查询信息能够以最快的速度传输。

### Cisco 流量统计分析Netflow

作为业界领先的互联网解决方案提供商，思科公司不但提供了性能卓越的网络设备，还同步为网络设备配套研发了一系列内嵌式智能网管代理。其中就包括主要用于网络流量/流向分析和网络异常通信检测的Netflow技术。

IP网络中的数据流（Flow）信息

为对运营商网络中的异常流量进行检测，首先需要对网络中不同类型业务的正常通信进行基线分析，包括测量和统计不同业务日常的流量和流向数据并计算基线的合理范围。

为完成上述对不同类型业务的测量工作，首先需要对网络中传输的各种类型数据包进行区分。由于IP网络的非面向连接特性，网络中不同类型业务的通信可能是任意一台终端设备向另一台终端设备发送的一组IP数据包，这组数据包实际上就构成了运营商网络中某种业务的一个数据流（Flow）。如果管理系统能对全网传送的所有Flow进行区分，准确记录每个Flow的传送时间、占用的网络端口、传送源/目的地址和数据流的大小，就可以对运营商全网所有通信的流量和流向进行分析和统计，进而计算出正常通信的基线以及发现突发的异常通信流量。

通过分析网络中不同Flow间的差别，可以发现判断任何两个IP数据包是否属于同一个Flow实际上可以通过分析IP数据包的下属7个属性来实现，即数据包的：

源IP地址

目标IP地址

源通信端口号

目标通信端口号

第三层协议类型

TOS字节（DSCP）

网络设备输入（或输出）的逻辑网络端口（ifIndex）

思科公司的Netflow技术就是利用分析IP数据包的上述7个属性，可以快速区分网络中传送的各种不同类型业务的Flow。对区分出的每个数据流Netflow可以进行单独地跟踪和准确计量，记录其传送方向和目的地等流向特性，统计其起始和结束时间，服务类型，包含的数据包数量和字节数量等流量信息。对采集到的数据流流量和流向信息，Netflow可以定期输出原始记录，也可以对原始记录进行自动汇聚后输出统计结果。

利用Netflow技术进行互联网的安全管理

利用Netflow技术，运营商管理员主要可以实现对网络异常通信的检测，重点防范DDoS攻击和大范围的蠕虫病毒发作，建议的处理流程如下：

管理准备阶段

预先在网络设备上启动Netflow，并把Netflow采集到的网络通信流量和流向数据发送给运营商安全管理中心部署的相应Netflow分析和安全管理系统。管理系统通过分析日常Netflow采集到的统计数据，可以事先掌握网络的流量分布状况以及全网通信的正常基线，并以此为依据为日后可能出现的通信异常进行评估。

攻击发现和识别阶段

由于Netflow管理代理是内嵌在网络设备中的，当网络流量突然出现异常时，Netflow可以迅速做出反应。异常通信的流量和流向统计信息可以被实时汇总到管理中心的安全管理系统。通过分析，管理系统可以区分出异常流量的具体属性，包括异常出现的时刻，通信的来源地址和目的地地址的分布，占用端口的分布状况，通信流量的峰值，持续的时间等等。

攻击确认和分类阶段

根据分析出的异常通信的具体属性，以及与网络通信正常基线的比对，管理员可以快速定性出现的通信异常是否为网络安全攻击、确定安全攻击的类型和评估本次攻击的危险程度及可能造成的影响范围。对会造成大范围网络影响甚至业务瘫痪的恶性安全攻击需要进行实时告警。

攻击追踪阶段

在确定安全攻击的类型和危险级别后，为便于在源头阻塞安全攻击，需要为进一步澄清安全攻击出现的原始来源以及除主要攻击源外是否还存在其它安全危险来源。管理员可以利用管理系统对Netflow采集到的原始攻击数据包的具体特性进行察看，查找最先出现攻击的数据源，以及随时间的发展是否还有其它新的安全攻击数据源的出现。

处理阶段

在确认了所有主要安全攻击的来源后，管理员可根据本次所受攻击的特点采用相应技术手段实施事故应急处理，如为出现攻击的网络端口配置入向或出向的访问控制列表，对特定类型通信流量进行限速等。通过这些技术措施可以对网络安全攻击流量进行阻断，防止其对大范围网络的运行造成影响。

后续监视阶段

在安全攻击被阻断后，全网所有设备中的Netflow管理代理还会继续对网络通信流量进行采集和检测，汇总到管理系统的统计数据可以评估是否所有攻击都已经被屏蔽，并持续监视是否还有新的安全攻击的出现。

### 针对不同级别用户的服务质量User-Based QoS ACL

对于园区网众多接入的用户，速率限制是实现多种服务级别灵活部署业务应用的必要手段，也是保障网络资源安全得以安全稳定访问的重要工具，而基于用户(组)的QoS ACL则通过结合QoS和ACL的优势控制输入和输出流量的速率，以确保每每个用户(组)或者应用不会超过所分配的最大传输速率，或者独占网络带宽。这种控制非常适用于园区以太网络，特别是目前千兆到桌面的日益普及，针对用户提供不同级别的服务质量，也是网络自身安全中网络级别保护的重要方式。

### 网络准入控制NAC

思科网络准入控制（Cisco® Network Admission Control -- NAC）方案可利用网络基础设施来防止病毒和蠕虫危害网络。

使用Cisco NAC，各公司可完全依据已出台的安全策略来控制PC、PDA及服务器等端点设备对网络的访问。 Cisco NAC拒绝不符合要求的设备访问网络，将其放置在隔离区或限制其对计算资源的访问。

Cisco NAC是多阶段的思科®自防御网络计划 (Cisco Self-Defending Network – 简称Cisco SDN) 的第二步，该计划旨在识别、防止并适应安全威胁。

病毒和蠕虫继续大行其道，导致系统中断、工作效率降低、以及不断的修复工作。新型攻击的自传播本质使其威胁范围和破坏程度空前严重。现有的防病毒解决方案只依赖于识别攻击签名，已经无法检测和牵制“初始”病毒及其发动的拒绝服务攻击（DoS）。

不符合企业安全策略要求的服务器和台式机比比皆是，且难以检测、牵制和清除。查找并隔离这些系统是费时费力的工作，情况往往是今天从企业网络中拆除，明天又被安装上去。而当前网络化环境的复杂性又加剧了解决问题的难度，包括：

- 网络最终用户类型繁多—员工、供应商及承包商等

- 网络端点系统种类繁多—公司桌面系统、家用设备和服务器等

- 网络访问种类繁多—有线、无线、虚拟专网（VPN）和拨号等

Cisco NAC可防止新病毒入侵网络，解决环境的复杂性问题，同时提供超越“点安全技术”(point security)的优势。“点安全技术”只关注主机，而不是考虑网络的全局可用性和企业的整体弹性，即系统的持续可用性。

从病毒和蠕虫造成的损害中可以看出，现有的安全解决方案不足以应对病毒和蠕虫的威胁。Cisco NAC是最新的全面解决方案，允许各机构实施主机补丁策略，将不符合安全策略要求及可疑的系统放置到隔离环境中，限制或禁止其访问网络。通过将端点安全状态信息与网络准入控制的执行标准结合在一起，Cisco NAC使各机构能够大幅度提高其计算基础设施的安全性。

Cisco NAC允许符合安全要求的可信端点设备(trusted endpoint devices)访问网络（如PC、服务器及PDA等），同时限制不符合安全策略要求的设备访问网络。访问决策可根据端点的防病毒状态及操作系统的补丁级别做出。

试图访问网络的主机系统

AV供应商策略服务器

安全凭证检查

思科网络访问设备

安全策略执行

思科策略/ AAA服务器

安全策略创建

AV 策略的发展

思科网络准入控制

思科安全代理Cisco

Security

Agent

思科可信代理

Cisco

Trust

Agent

Cisco NAC 的作用

Cisco NAC是普遍存在的灵活的解决方案，可为所有连接的计算系统提供保护。Cisco NAC支持主机使用的所有联网方法，包括园区交换、有线和无线、路由器的广域网(WAN)和局域网(LAN)链路、IP安全（IPSec）连接、远程访问及拨号连接等。

Cisco NAC部署实例包括：

- 确保分支办公室遵守安全访问要求—Cisco NAC可确保位于远端或家庭办公室中、试图访问企业集中资源的主机遵守安全访问要求，无论是通过专用WAN访问还是通过互联网上的安全通道访问。这项工作包括在思科分支和总部办公室路由器中检查策略的遵守情况。

- 远程访问安全性—Cisco NAC可确保远程和移动工作人员的桌面系统通过拨号、IPSec及其他VPN连接方式访问公司资源之前，安装最新的防病毒和操作系统补丁。

- 无线园区保护—Cisco NAC可检查联网主机（通过无线方式），以确保主机已安装了适当的补丁程序。802.1x协议与设备和用户验证一起使用，以进行此类验证。

- 园区访问和数据中心保护—Cisco NAC可监视办公室中的桌面系统和服务器，确保这些设备符合企业防病毒和操作系统补丁策略要求，之后才允许它们访问LAN。这种做法通过将准入控制扩展到第2层交换机而降低了病毒及蠕虫在企业扩散的风险。

- 外联网策略遵守情况检查—Cisco NAC可用来检查所有试图访问网络的系统对策略的遵守情况，而不只局限于IT管理的系统。它将对受管理和不受管理的主机（包括承包商和合作伙伴的系统 ）进行检查，确定它们是否符合防病毒和操作系统策略的要求。如果被检查的主机未安装思科可信代理(CTA)，则执行缺省的访问策略。

### 无线局域网安全性保障Wireless LAN Security

集中式安全管理的发展趋势

现在，无线LAN已经形成了主流趋势，各类公司都想把有线LAN和无线LAN进行集成。网络管理人员希望无线LAN能够提供和有线LAN一样的安全性、可管理性以及可伸缩性。

其中最主要考虑是安全性，包括访问控制和加密。访问控制保证敏感数据只能由授权用户访问。加密则保证发射的数据只能被所期望的用户接收和理解。

有线LAN的接入是在LAN的以太端口接入时进行管理。因些，有线LAN的访问控制常常以物理端口接入方式进行监视。同样，由于有线LAN的数据传输直接送到一定的目的地，除非有人使用特定的设备在传播路径上进行截听，信息一般不会泄露。简而言之，除非LAN物理上遭到破坏，否则不会发生信息的泄密问题。

在无线LAN中，传送的数据是利用无线电波在空中辐射传播，它可以被发射机覆盖范围内任何无线LAN客户机所接收到。无线电波可以穿透天花板、地板和墙壁，发射的数据可能到达预期之外的、安装在不同楼层、甚至是发射机所在的大楼之外的接收设备。配置无线LAN时，以太网端口相当于可以设置在任何地点，包括停车场，无法像有线LAN的端口那样进行控制。由于没有办法把无线LAN发射的数据定向到一个特定的接收设备，所以数据保密成为最重要的问题。

IEEE 802.11b标准含有确保访问控制和加密的两个部分，这两个部分必须在无线LAN中的每个设备上配置。拥有成百上千台无线LAN用户的公司需要可靠的安全解决方案，可以从一个控制中心进行有效的管理。缺乏集中的安全控制是无线LAN只在一些相对较的小公司和特定应用中得到使用的根本原因。

第一代无线LAN的安全性

IEEE 802.11b标准定义了两种机理来提供无线LAN的访问控制和保密：服务配置标识符（SSID）和有线等效保密（WEP）。还有一种加密的机制是通过透明运行在无线LAN上的虚拟专网（VPN）来进行的。因为VPN的使用独立于任何本地无线LAN安全方案，所以这里不涉及它的讨论。

SSID

无线LAN中经常用到的一个特性是称为SSID的命名编号，它提供低级别上的访问控制。SSID通常是无线LAN子系统中设备的网络名称；它用于在本地分割子系统。SSID做为编号来允许/拒绝访问是危险的，因为SSID的安全性并不好。把无线客户机连接到有线网络的设备称为访问点，它通常在自己的信标中广播SSID。

WEP

IEEE802.11b标准规定了一种称为有线等效保密（或称为WEP）的可选加密方案，提供了确保无线LAN数据流的机制。WEP利用一个对称的方案，在数据的加密和解密过程中使用相同的密钥和算法。WEP的目标包括：

- 访问控制：防止没有正确WEP密钥的非授权用户获得网络的访问权。

- 保密：通过只允许有正确WEP密钥的用户来对无线LAN的数据流进行加密和解密，从而达到保密的目的

尽管WEP是可选的，但WECA要求Wi-Fi认证的产品要支持WEP的40位密钥，因此WECA成员都支持WEP。有的厂家利用软件实现加密和解密过程的大量计算，也有的厂家，如Cisco，利用硬件加速器来保证数据流加密和解密过程中的性能损失最小。

身份验证

一个客户机在进行身份验证之前不能接入到无线LAN中。IEEE 802.11b标准定义了两种身份验证的方法：开放和共享密钥。身份验证必须在每台客户机上进行设置，并且这些设置应该能够与想和客户机通信的所有访问点相匹配。

开放式身份验证为缺省的方法，整个验证过程以明码电文的方式完成，客户机即使没有提供正确的WEP密钥也能和访问点进行通信。在共享密钥的方法中，访问点发送给客户机一个询问文本信息包，客户机必须使用正确的WEP密钥对它进行编码，并且把它返回访问点。如果客户机提供的密钥错误或者根本没有提供密钥，说明身份验证失败，它将不会被允许和访问点进行通信。

一些无线LAN厂商支持基于客户机物理地址，或者说基于介质访问控制（MAC）地址的身份验证方法。只有当客户机的MAC地址与访问点所使用的验证表中的地址相匹配时，访问点才允许客户机与它进行通信。

思科完整的安全解决方案

我们所需要的无线LAN安全解决方案，应该利用基于标准的和开放的结构，充分利用802.11b安全部件，提供最高级别的可用安全性，实现从一个中央控制点进行有效的安全管理。一个对安全做出承诺的安全解决方案应该遵循IEEE提案中的关键内容，这个提案由Cisco、Microsoft和其它公司联合提出。它的中心问题集中在以下几个方面：

- 可扩展身份验证协议（EAP），是使无线客户机适配器与RADIUS服务器进行通信的远程访问拨号用户服务（RADIUS）的扩展

- IEEE 802.11X，用于控制端口通信的推荐标准

图示：使用Cisco安全解决方案，身份验证可以基于用户名和口令，每个用户都可得到一个唯一的、基于会话的加密密钥。

在使用安全解决方案时，在用户进行网络登录之前，与访问点通信的无线客户机并不能获得网络访问权。用户在网络登录对话框或与之功能相似的对话框中键入用户名和口令之后，客户机和RADIUS服务器（或其它验证服务器）通过用户所提供的用户名和口令进行双向的身份验证，对被验证的客户机进行检验。RADIUS服务器和客户机利用客户机所提供的特定WEP密钥进行登录对话连接。所有敏感的信息如口令等都受到保护，不会被被动监听和其它攻击方法所截获。如果没有保护措施，没有什么能在空气中畅行无阻、绝对安全地传播。

这个过程的顺序如下：

- 无线客户机与访问点进行通信

- 在登录到网络之前，访问点拒绝所有客户机的对网络资源的访问。

- 客户机上的用户在网络登录对话框或类似功能的对话框中提供用户名和口令。

- 利用802.11X和EAP，无线LAN上的客户机和RADIUS服务器通过访问点进行双向身份验证。有几种验证身份的方法备选。在Cisco的身份验证方法中，RADIUS服务器发送一个验证询问信息到客户机。客户机利用用户提供的单向口令散列信息来生成对询问的响应，并把这个响应送到RADIUS服务器。RADIUS服务器根据它的用户数据库中的信息，自己产生一个响应，并与客户机所送来响应进行比较。一旦RADIUS服务器验证了客户机的身份，上述过程逆向重复。

- 当这个双向的验证过程全部完成后，RADIUS服务器和客户机确定一个有别于客户机的WEP密钥，并为客户机提供合适级别的网络访问权限，为个人台式机提供与有线交换部分相似的安全性。然后，客户机加载密钥，准备把它应用到登录会话过程中。

- RADIUS服务器通过有线LAN发送一个称为会话密钥的WEP密钥到访问点。

- 访问点利用会话密钥对广播密钥进行加密，把经过加密的密钥送到客户机，客户机利用会话密钥进行解密。

- 客户机和访问点激活WEP，并把会话和广播密钥应用到后续会话的所有通信过程中。

EAP和802.11X在遵循WEP的基础上，提供了一个集中管理、基于标准、开放的方法来解决802.11标准在安全方面的局限。同时，EAP框架是对有线网络的扩展，使企业为每个访问方法提供一个单独的安全结构。

在使用了Cisco的无线LAN安全解决方案之后，任何公司都将：

- 使由于硬件丢失或被盗、虚假访问点、黑客攻击造成的安全隐患最小

- 使用在用户登录时动态创建的、特定用户的、基于会话的WEP密钥，而不是存储在客户机设备和访问点中的静态WEP密钥

- 从一个集中控制点管理所有无线用户的安全性

Cisco无线安全服务与有线LAN的安全性能相当，完全可满足一个稳定、可靠、安全的可移动网络解决方案的需求。

# 思科网络自身安全的部署

结合上面对网络自身安全的分析了解，思科建议对整体网络的自身安全部署要充分考虑，特别重视，详细规划，贯彻实施。

诸如以上的图示，在网络自身安全的部署过程中要从以下方面进行。

1、网络设备级别保护

包括路由器，交换机，接入设备，无线设备等等。

针对每个网络设备，从三个方面立体部署实施。

设备控制平面保护

主要是对设备控制平台，如CPU，内存等资源访问控制和策略保护，以及设备本身路由处理交换的实现机制，如CEF快速转发方式。

设备管理平面保护

对设备管理访问和信息收集的安全保护，诸如SNMP，SSH，CLI，WEB等等。

特别值得一提是思科IOS特有的autosecure功能，以最为快捷的方式，最直接有效的从各个角度实现对网络设备的全面保护。

另外，对于支持USB安全令牌的设备，也建议考虑配备，从物理的角度更为深入的实现了设备的安全管理。

设备数据平面保护

设备的数据平面是网络设备安全功能最为丰富最为全面的领域，针对交换设备和路由设备，思科产品各有多种多样的安全保护措施，建议在整体网络的设计、结构、规划和实施中，充分结合相关设备的安全功能，真正做到“所有设备安全”。

思科交换设备数据平面保护的安全功能主要包括：

第二层网络安全保护（端口安全，DHCP Snooping，DAI，IP源保护）；

访问控制列表（Port ACL，VLAN ACL，Router ACL，Time-based ACL等）；

专有VLAN；

BPDU和Root保护；

针对于Catalyst 6500系列的多种服务模块（Firewall，IDS，VPN，CSM

，SSL，DDos等）；

等等。

思科路由设备数据平面保护的安全功能主要包括：

安全加速硬件确保性能；

DMVPN，V3PN，SRTP安全协议；

集成入侵防范系统NM-CIDS/IOS IPS；

集成透明防火墙LAN交换IOS Firewall；

集成流量监控NM-NAM模块；

等等。

2、网络级别保护

网络级别的保护是指设备之间的安全保护，包括

路由控制协议验证加密；

网络应用识别NBAR；

网络流量统计分析Netflow；

针对客户提供ACL的服务质量；

网络访问中的网络准入控制（NAC）；

等等。

# 案例分析

根据我们前面对网络自身安全的阐述与分析，下面我们针对一个专门的案例来系统的说明网络自身安全如何自我防御蠕虫的攻击。

## SQL Slammer的背景和功能

在2003年1月24日星期五的晚上，互联网上出现了一种新的蠕虫。它在很短的时间内感染了多达35000台主机。

因为这种蠕虫的传播速度和危害性，它会导致目标网络拒绝服务。很多ISP和企业都发现，他们的很多重要连接都因为蠕虫所导致的大量流量而陷于饱和状态。因为路由器向并不存在的主机发送的大量ICMP无法抵达消息，这些流量还会进一步增加。这个蠕虫的名字就是SQL Slammer。

SQL Slammer蠕虫表面上并不包含恶意数据，因而可以通过缓存溢出获得对运行SQL Server解析服务的访问权限，进而设置蠕虫攻击。一个主机可能会受到该蠕虫的多个例程的感染，因为该蠕虫并不会检查目标系统上此前是否曾经遭受感染。

## 思科对于抵御SQL Slammer的建议

很多专家团队都已经发现并分析了SQL Slammer蠕虫，其中包括来自于eEye Digital Security的分析师。该蠕虫看来利用了Next Generation Security Sotware公司的David Litchfield在2002年7月发现的Microsoft SQL Server 2000中的漏洞。该漏洞主要集中于运行在SQL Server 2000系统的UDP端口1434上的Microsoft SQL Server解析服务和安装了Microsoft Desktop Engine 2000（MSDE）的系统中。该蠕虫会向随机生成的IP地址发送376字节的分组。除了不停地传播自己的代码以外，这个蠕虫看来并没有其他的目的；但是，因为它的传播方式，它对某些服务供应商和企业的网络造成了严重的影响。

限制这种蠕虫的传播的最有效的方法是利用入口和出口过滤器或者访问控制列表（ACL）阻塞UDP端口1434。

入口过滤通常是通过网络周边的访问控制进行的。它可以被用于阻塞对于那些不宜公开的主机和服务的访问。例如，一种安全最佳实践是禁止所有对于主机或者网络服务的输入连接请求，除非这些主机或服务主动参与提供了一种公开的服务。

为了抵御SQL Slammer，应当禁止任何SQL连接访问任何可能存在漏洞的用户系统或者不对外公开的SQL服务器。但是，这些过滤器应当允许对于某个提供公开服务的SQL或者电子商务服务器。在理想情况下，公共服务器应当受到严格的管理员控制，并安装最新的补丁。入口过滤器可以有效地阻止针对用户系统的SQL Slammer攻击尝试。

出口过滤通常也是通过网络周边的访问控制进行的。这种过滤可以阻止一个本地主机对于网络之外的访问。不需要对外进行互联网访问的设备（例如网络中的大部分网络设备或者只服务于内部环境的SQL服务器）应当被禁止建立对外连接。

为了抵御SQL Slammer，如果一个设备受到感染，它将无法启动针对外部网络的DDoS攻击，因为流量将在网络周边被阻截和丢弃。这种设置还将防止DDoS攻击阻塞互联网连接和影响合法的对内或者对外流量。除此以外，在WAN边缘的附加出口过滤层也会被用于禁止一个受到感染的公共SQL服务器（如果是一个SQL服务器群，则是整个网段）感染受到边缘入口过滤保护的内部服务器。

在通过使用入口和出口过滤器抵御了进一步的蠕虫感染之后，下一步就是发现和跟踪可能已经被感染的、存在漏洞的主机和系统。

抵御SQL Slammer蠕虫的第一个，也是最有效的方法是对所有存在漏洞的系统安装补丁。对于本地网络中、不受控制的用户系统很难安装补丁，如果它们是通过虚拟专用网（VPN）或者远程接入服务器接入网络则更加麻烦。但是，通过使用可以搜索漏洞（例如本文最后列出的各种漏洞）的安全审察工具，可以更加方便地找出可能被蠕虫利用的系统。

通过搜索正在运行Microsoft SQL解析服务的系统，可以迅速地发现存在安全隐患的主机。在找到这些存在漏洞的系统之后，通过给它们安装补丁，可以弥补这些漏洞。通过监控日志文件，并找出其中违反上述ACL的行为，可以发现已经被SQL Slammer蠕虫感染的系统。

## 未来的蠕虫

SQL Slammer蠕虫是过去两年中出现的第三个对互联网造成严重影响的蠕虫。这种蠕虫可以迅速地传播和感染大量主机的主要原因包括：

- 没有及时地安装Microsoft为SQL Server解析服务提供的补丁

- 没有在网络中正确地安放数据库服务器

- 过滤措施不足

在可以预见的将来，仍然会不可避免地出现另外一种蠕虫对互联网造成类似规模的影响。因此，网络工程师和管理人员必须谨慎地采取必要的步骤来最大限度地保护他们的网络。这些步骤可能包括部分——如果不是全部的话——本文中讨论的技术。SAFE蓝图为企业和服务供应商提供了一个建立安全、富有弹性的网络的起点。

如果在某个服务中发现了一个新出现的漏洞，可能无法及时地给所有系统安装补丁。因此，应当考虑采用下面几节中介绍的技术。客户应当主动地采用这些技术，来抵御将来由SQL Slammer的变种所发动的攻击或者其他攻击。

## 运用网络自身安全实现蠕虫防护

终端入侵抵御系统

Cisco的CSA（Cisco Security Agent）的终端入侵抵御系统（EPIPS）可以检测到安装该系统的主机上发生的攻击。它能通过拦截对于操作系统的应用资源请求，根据事先定义的应用安全策略，制定一个实时的允许/拒绝决策。EPIPS可以根据它所位于的系统，采取相应的对策：

- 在EPIPS管理控制台（运行MSDE）上，EPIS缺省管理器策略可以阻止对于SQL端口上的MSDE的输入连接。

- 在一个Microsoft SQL Server 2000系统上，EPIPS缺省策略可以接受对于SQL的输入连接；但是，EPIPS缓存溢出逻辑可以发现和制止任何试图入侵系统的Slammer蠕虫。

- 在一个台式机系统上，EPIPS桌面策略可以阻止对于SQL端口上的MSDE的输入连接。

对于SQL Slammer蠕虫，EPIPS可以防止它所导致的最初缓存溢出，而缺省策略可以在服务器和桌面提供额外的保护，防止这种蠕虫和其他类似蠕虫的传播。

表面上看来，EPIPS的部署在抵御攻击方面，似乎与前面所介绍的安装系统补丁抵御方法面临着一样的问题。但是，EPIPS客户端可以更加方便地安装在正在运行的系统中，而且对系统的影响非常小，基本上不需要中断系统正常运行或者重启系统。为了找出需要安装EPIPS来解决目前面临的问题的特定系统，可以使用一个网络安全扫描器来发现正在运行Web服务器的系统。为了抵御将来出现的、除了SQL Slammer以外的网络攻击，可以考虑在关键的服务器上安装EPIPS。

基于网络的入侵检测系统

基于网络的入侵检测系统（NIDS）首先将检测到发生在网络层次的攻击，随后再自行采取某种补救措施，或者在某个管理员可以采取措施的情况下通知管理系统。通过在网络中的数据流中寻找攻击特征，它可以及时地发现攻击。在检测到攻击之后， NIDS将会发送一个警报，并采取某个预先设置的措施。两个可能采取的措施是屏蔽和TCP重启。因为NIDS是数据通道中的一种被动的检测机制（意味着它会在分组流经网络时收到分组的一个复本，而不是对分组进行路由），所以NIDS无法过滤攻击的第一个分组。后续分组可以通过一种名为“屏蔽”的功能被过滤。这种功能可以更改上游访问控制设备的设置，以拦截任何来自于发动攻击的系统的IP地址的进一步访问请求。TCP重启措施的目的是断开TCP连接，它采用的方法是向发动攻击的设备发送一个伪造的、看起来似乎是来自于接收设备的重启命令。

要在网络中启用屏蔽功能，请先阅读SAFE蓝图白皮书，以获取更多信息和了解在使用这项功能时应当考虑的特殊事项。因为SQL Slammer攻击包含于单个分组之中，所以NIDS无法制止这种攻击。但是，NIDS可以在SQL Slammer攻击穿越网络时发出一个警报，引起管理人员的注意。

访问控制

状态防火墙可以提供多种安全功能，主动地抵御SQL Slammer蠕虫。首先，状态检测引擎可以通过验证对协议的符合性，以一种超常的精确度控制连接尝试。这种过滤机制可在只允许对于一个SQL服务器的对内连接的同时，禁止SQL服务器建立对外连接，从而限制蠕虫自我繁殖的能力。

SQL服务器通常并不需要建立指向外部系统的对外连接。在大多数情况下，它们只需要响应它们所收到的SQL请求。其次，状态防火墙能够限制对于一个服务器的对内连接的个数，从而防止服务器过载。对于SQL Slammer，这种限制可以阻截对内的攻击连接尝试。

专用VLAN

专用VLAN可以限制一个VLAN中可以与同一个VLAN中的其他端口通信的端口。通常，专用VLAN的部署目的是让某个指定网段上的主机只能与它们的缺省网关通信，而不能与网络上的其他主机通信。例如，如果SQL Slammer感染了一个SQL服务器，该SQL Slammer将无法感染同一个VLAN中的其他SQL服务器——即使它们位于同一个网段中。这种通过将主机分配到一个被隔离的端口或者一个群体端口上而实现的访问控制可以有效地消除受到感染的主机的影响。被隔离的端口只能与综合性端口（通常是服务器）进行通信。群体端口不仅可以与综合性端口，还可以同一个群体中的其他端口通信。

基于网络的应用识别

基于网络的应用识别是Cisco IOS软件中的一个分类引擎，它可以识别多种应用级协议，其中包括Microsoft SQL协议和使用动态端口分配的协议。在通过NBAR对流量进行分类之后，可以对不同类别的流量采取相应的QoS策略。NBAR可以识别SQL Slammer蠕虫。与NIDS不同，NBAR可以立即发现SQL Slammer流量，并在它到达服务器之前将其丢弃。NBAR可用于区分对内和对外连接，因而可以有效地消除SQL Slammer蠕虫的影响。

陷阱路由器

设置一个陷阱路由器有助于在没有使用NIDS的情况下，找出您的系统中被蠕虫感染的系统。这种方法将使用没有被互联网地址指派机构分配的、可能被SQL Slammer用于发动攻击的地址。陷阱路由器将（只）在本地登记这些网络，任何到达这些网络的尝试随后会被路由到路由器。在路由器收到这些尝试之后，它们将会被记录或者丢弃。最后生成的日志将提供一个受感染主机列表。

单播反向路径转发

单播反向路径检查（RPF）功能有助于解决因为在网络出现伪装的IP源地址而导致的问题。它会丢弃缺乏可验证IP源地址的IP分组。该功能提供了两种单播RPF检查模式：

- 严格检查模式，它可以验证源IP地址是否存在和是否可以通过输入接口连接。

- 只针对存在性的检查模式，它将只检查源IP地址是否位于转发信息库（FIB）列表中。

客户的实际经验表明，命令“ip unicast reverse path forwarding”的使用的确可以为抵御SQL Slammer蠕虫提供一种有效的途径。

NetFlow

NetFlow交换是一种高性能的网络层交换路径，它可以捕获多种流量统计数据，包括用户、协议、端口和服务信息类型。这些信息可用于识别网络流量模式和帮助网络工程师针对攻击（例如SQL Slammer蠕虫）采取对策。

承诺访问速率

承诺访问速率（CAR）能用于根据一套标准，在流量达到或者超过流量限值时，限制流量的速率和提供可以设置的措施，例如发送、丢弃、设置优先级或建立QoS群组。这些标准包括各种指标，例如输入接口、IP优先级、QoS群组或者IP访问列表等。CAR可以执行两种QoS功能：

- 通过速率限制管理带宽

- 分组分类

通过使用CAR，网络工程师可以区分和控制进出他们的网络的流量，进而为防止出现服务供应商在SQL Slammer蠕虫传播时遇到的带宽饱和情况提供一种有效的功能。

## 总结

网络自身安全可以使用下面列出的所有安全技术，抵御SQL Slammer蠕虫。因此，网络自身安全可以让客户“免受SQL Slammer蠕虫的攻击”。入口和出口过滤不仅被用在网络边缘，还被用在所有网络自身模块之间。这种过滤措施可以限制受感染的服务器对外的访问和针对用户系统的对内攻击尝试。除了过滤以外，网络自身安全还利用防火墙保护用户和服务器网段，为公共服务器提供DDoS连接速率限制。NIDS不仅部署于所有公共网段上，以发现SQL Slammer蠕虫感染情况，还被用在网络边缘过滤之后。EPIPS被安装在所有的公开服务器上，甚至没有互联网访问权限的内部服务器上，以防止受到不受控制的用户系统的感染。专用VLAN部署于存在多个公共服务器的公共服务网段中，以防止蠕虫利用信任关系发动攻击。

以上讨论的网络自身安全技术不仅可以抵御SQL Slammer蠕虫所导致的潜在危害，还可以抵御几乎所有的其他攻击。必须要牢记的一点是，安全问题在整个基础设施中无所不在，而上面所讨论的技术足以证明这一点。保护网络及其资源受到蠕虫的攻击仅仅是第一步。在安全方面，必须要采取主动的措施。不仅要抵御这种蠕虫，还要抵御将来出现的其他网络攻击。通过制定一个安全策略、部署上面所讨论的部分安全功能，以及定期进行自发的或者外包的安全状况评估，将可以长期保障一个网络的安全。